METRAJ CETVELİ

Her imalat kalemi, ölçünün alındığı yer ve boyutlarıyla birlikte gösterilmiştir. Kalem miktarı, ölçü satırlarının cebirsel toplamıdır; (−) işaretli satırlar minha edilen miktarlardır.

| Yapı/Bina Adı: KÜMES A BLOK |  |
| --- | --- |

| No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | Ebat |  |  | Miktar | TOPLAM MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En | Boy | Yükseklik |  |  |
| 1 | 15.120.1001 | [M01] Makine ile kazı yapılması — kümes A ve B blok | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A blok — harita mühendisi onaylı kübaj cetveli toplamı 3.368,77 m³, iki bloğa eşit paylaştırılmıştır |  |  |  |  |  | 1.684,385 |  |
|  |  | M01 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 1.684,385 |
| 2 | 15.150.1003 | [M09] C 16/20 hazır beton dökülmesi — kümes temel altı grobeton | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Şerit temel altı: 21 aks x 2 blok; genişlik 0,50 + iki yanda 0,10 taşma = 0,70 m; kalınlık 0,10 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 42 | 0,700 | 13,550 | 0,100 | 19,919 | kat. 0,500000 |
|  |  | Bağ kirişi altı: 4 hat x 2 blok; kesişimler düşülmüş boy 57.55 m; genişlik 0,30+2x0,10 = 0,50 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 8 | 0,500 | 57,550 | 0,100 | 11,510 | kat. 0,500000 |
|  |  | M09 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 31,429 |
| 3 | 15.150.1005 | [M12] C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes şerit temel ve bağ kirişleri | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Şerit temel T1…T21 (50/60): 21 aks x 2 blok, aks boyu 13,55 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 42 | 0,500 | 13,550 | 0,600 | 85,365 | kat. 0,500000 |
|  |  | Bağ kirişi BK (30/30): 4 hat x 2 blok; şerit temellerle kesişen 21x0,50 m düşülmüş boy 78.55-10.50 = 68.05 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 8 | 0,300 | 68,050 | 0,300 | 24,498 | kat. 0,500000 |
|  |  | Kolon guseleri, temel taşmaları ve birleşim bölgeleri — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama (115.71-109.863 = 5.847 m³/blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 5,847 |  | 5,847 | kat. 0,500000 |
|  |  | M12 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 115,710 |
| 4 | 15.150.1005 | [M13] C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes zemin döşemeleri (15 cm) | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes iç alanı 78.00x13,90 (servis bölümü hariç), kalınlık 0,15 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 | 13,900 | 78,000 | 0,150 | 162,630 | kat. 0,500000 |
|  |  | M13 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 162,630 |
| 5 | 15.180.1003 | [M18] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — kümes temelleri | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Şerit temel yan yüzleri: 21 aks x 2 yüz x 2 blok = 84; boy 13,55 m, yükseklik 0,60 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 84 |  | 13,550 | 0,600 | 341,460 | kat. 0,500000 |
|  |  | Bağ kirişi yan yüzleri: 4 hat x 2 yüz x 2 blok = 16; kesişimler düşülmüş boy 68.05 m, yükseklik 0,30 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 16 |  | 68,050 | 0,300 | 163,320 | kat. 0,500000 |
|  |  | Uç yüzeyler, gus ve birleşim bölgeleri — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama (551.26-504.78 = 46.480 m²/blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 46,480 |  | 46,480 | kat. 0,500000 |
|  |  | M18 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 551,260 |
| 6 | 15.160.1003 | [M22] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonarme proje METRAJ tablosu 4.159,89 kg/blok, boy oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş: 4159.89 kg/blok; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  |  |  | 4,160 | kat. 2,079945 |
|  |  | M22 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 4,160 |
| 7 | 15.160.1004 | [M23] Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonarme proje METRAJ tablosu 7.287,50 kg/blok, boy oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş: 7287.50 kg/blok; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  |  |  | 7,288 | kat. 3,643750 |
|  |  | M23 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 7,288 |
| 8 | 15.160.1002 | [M27] Nervürlü çelik hasırın yerine konulması — kümes döşemeleri | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes iç alanı 78.00x13,90 (2 blok); Q188 = 3,05 kg/m², %10 bindirme payı -> 3,05x1,10/1000 = 0,003355 ton/m² — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 | 13,900 | 78,000 |  | 3,637 | kat. 0,001678 |
|  |  | M27 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 3,637 |
| 9 | 15.165.1003 | [M31] Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti — kümes çelik taşıyıcı sistemi | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SHS 150x150x6 kolon, ana kiriş ve boyuna kirişler: 802.09 m x 26,89 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 802,090 |  | 21,568 | kat. 0,013445 |
|  |  | RHS 100x50x3 çatı aşıkları, yan aşıklar ve kuşaklar: 2269.20 m x 6,72 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 2.269,200 |  | 15,249 | kat. 0,003360 |
|  |  | SHS 100x100x4 çatı ve cephe çaprazları: 270.00 m x 11,95 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 270,000 |  | 3,227 | kat. 0,005975 |
|  |  | Gusse, alın levhası, taban plakası ve bulonlar — profil ağırlığının %10'u — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 40,044 |  | 4,004 | kat. 0,050000 |
|  |  | M31 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 44,048 |
| 10 | TKDK-0042 | [M32] 6 cm poliüretan dolgulu (üst min. 0,40 mm, alt min. 0,30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eğik çatı yüzeyi: gelişmiş genişlik 2x7,55 = 15,10 m (A-A kesitindeki 1510 ölçüsü); boy 79.00 + 2x0,40 saçak = 79.80 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 | 15,100 | 79,800 |  | 1.204,980 | kat. 0,500000 |
|  |  | M32 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 1.204,980 |
| 11 | 15.225.1410 | [M33A] 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması — boşluk üstü lento ve yatay hatıl | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yükleme kapısı lentosu: açıklık 3,00 + 2x0,20 mesnet = 3,40 m; lento yüksekliği 0,25 m; 2 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 3,400 | 0,250 | 0,850 | kat. 0,500000 |
|  |  | Servis kapısı lentosu: açıklık 1,00 + 2x0,20 = 1,40 m; yükseklik 0,25 m; 4 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 1,400 | 0,250 | 0,700 | kat. 0,500000 |
|  |  | Tünel fan menfezi lentosu: açıklık 1,40 + 2x0,20 = 1,80 m; yükseklik 0,25 m; 8 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 8 |  | 1,800 | 0,250 | 1,800 | kat. 0,500000 |
|  |  | Uzun cephelerde +3,00 kotunda yatay hatıl (duvar yüksekliği 3,00 m > 2,75 m): 2 cephe x 2 blok = 4; boy 79.00 m; yükseklik 0,25 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 79,000 | 0,250 | 39,500 | kat. 0,500000 |
|  |  | Alınlık cephelerinde +3,00 kotunda yatay hatıl: 4; boy 14,00 m; yükseklik 0,25 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 14,000 | 0,250 | 7,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M33A TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 49,850 |
| 12 | 15.225.1010 | [M33] 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) — cephe duvarı | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzun cepheler: 2 cephe x 2 blok = 4; boy 79.00 m, saçak kotu 3,00 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 79,000 | 3,000 | 474,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | Alınlık cepheleri dikdörtgen kısmı: 2 cephe x 2 blok = 4; boy 14,00 m, yükseklik 3,00 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 14,000 | 3,000 | 84,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | Alınlık üçgeni: taban 14,00 m, yükseklik 4,50-3,00 = 1,50 m, üçgen çarpanı 0,50; 4 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 14,000 | 1,500 | 21,000 | kat. 0,250000 |
|  |  | (−) Yükleme kapısı boşlukları (3,00x3,00), 2 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 3,000 | 3,000 | -9,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | (−) Servis kapısı boşlukları (1,00x2,20), 4 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 1,000 | 2,200 | -4,400 | kat. 0,500000 |
|  |  | (−) Tünel fan boşlukları (1,40x1,40), 8 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 8 |  | 1,400 | 1,400 | -7,840 | kat. 0,500000 |
|  |  | Lento ve yatay hatıl alanı düşülmüştür (M33A) |  |  |  |  |  | -49,850 |  |
|  |  | M33 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 507,910 |
| 13 | 15.275.1116 | [M33B] 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması — cephe duvarı dış yüzü | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gazbeton duvar dış yüzü (M33) |  |  |  |  |  | 507,910 |  |
|  |  | Lento ve yatay hatıl dış yüzü (M33A) |  |  |  |  |  | 49,850 |  |
|  |  | M33B TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 557,760 |
| 14 | 15.275.1117 | [M33C] 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) — cephe duvarı iç yüzü | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gazbeton duvar iç yüzü (M33) |  |  |  |  |  | 507,910 |  |
|  |  | Lento ve yatay hatıl iç yüzü (M33A) |  |  |  |  |  | 49,850 |  |
|  |  | M33C TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 557,760 |
| 15 | 15.540.1606 | [M33D] Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dış yüzde sıvalı alanın tamamı (M33B) |  |  |  |  |  | 557,760 |  |
|  |  | M33D TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 557,760 |
| 16 | 15.540.1537 | [M33E] Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | İç yüzde sıvalı alanın tamamı (M33C) |  |  |  |  |  | 557,760 |  |
|  |  | M33E TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 557,760 |
| 17 | 15.550.1202 | [M34] Lama ve profil demirlerden mahya, saçak ve köşe kapama profilleri | kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mahya hattı (2 blok), 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 79,800 |  | 199,500 | kat. 1,250000 |
|  |  | Saçak hattı: 2 kenar x 2 blok, 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 79,800 |  | 399,000 | kat. 1,250000 |
|  |  | Alınlık eğim kapamaları: 2 alınlık x 2 eğim x 2 blok, eğik boy 7,55 m, 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 8 |  | 7,550 |  | 75,500 | kat. 1,250000 |
|  |  | M34 TOPLAMI | kg |  |  |  |  |  | 674,000 |
| 18 | TKDK-0115 | [M35] Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu yapılması — dere | kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzun cepheler boyunca: 2 kenar x 2 blok, saçaklı boy 79.80 m; gelişmiş genişlik 0,50 m, 0,50 mm galvanizli sac -> 0,50 x 0,0005 x 7.850 = 1,96 kg/m, birleşim ve kenet payı ile 2,00 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 79,800 |  | 319,200 | kat. 1,000000 |
|  |  | M35 TOPLAMI | kg |  |  |  |  |  | 319,200 |
| 19 | 15.315.1001 | [M36] Ø70 sert PVC yağmur suyu iniş borusu temini ve yerine tesbiti | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sıhhi tesisat projesi: blok başına 16 adet Ø70 iniş borusu (Y1-Y16), 2 blok = 32 adet; boy 3.00 m saçak kotu + 0,20 m zemin altı = 3,20 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 32 |  | 3,200 |  | 51,200 | kat. 0,500000 |
|  |  | M36 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 51,200 |
| 20 | TKDK-0151 | [M39] 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — kümes servis kapısı 100/220 | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 2 adet (her iki alınlıkta birer), 2 blok = 4 adet; 1,00 x 2,20 = 2,20 m²/adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 | 2,200 | 1,000 |  | 4,400 | kat. 0,500000 |
|  |  | M39 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 4,400 |
| 21 | TKDK-0151 | [M40] 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — yükleme/temizlik kapısı 300/300 sürgülü | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 1 adet, 2 blok = 2 adet; 3,00 x 3,00 = 9,00 m²/adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 | 3,000 | 3,000 |  | 9,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M40 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 9,000 |
| 22 | 15.225.1004 | [M43A] 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile bölme duvar yapılması — servis bölümü | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bölme duvar boyu 15,00 m, kat yüksekliği 3,00 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 15,000 | 3,000 | 45,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M43A TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 45,000 |
| 23 | 15.275.1117 | [M43B] 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması — servis bölümü bölme duvarları | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bölme duvarların iki yüzü: 15,00 x 3,00 x 2 yüz; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 | 2,000 | 15,000 | 3,000 | 90,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M43B TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 90,000 |
| 24 | TKDK-0177 | [M43C] Duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması — servis bölümü | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zemin kaplaması: servis bölümü alanı 25,00 m²; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 25,000 |  | 25,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | Duvar kaplaması: WC ve hijyen bölmesi çevresi 17,50 m, kaplama yüksekliği 2,00 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 17,500 | 2,000 | 35,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M43C TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 60,000 |
| 25 | 15.540.1537 | [M43D] Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel boya — servis bölümü | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sıvalı yüzeyin tamamı: 15,00 x 3,00 x 2 yüz; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 | 2,000 | 15,000 | 3,000 | 90,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | (−) Seramik kaplanan duvar yüzeyi düşülür: 17,50 x 2,00; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 17,500 | 2,000 | -35,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M43D TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 55,000 |
| 26 | TKDK-0175 | [M43E] PVC kaplamalı MDF presli iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması — servis bölümü | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 3 adet (hijyen, ofis, WC); 0,90 x 2,10 = 1,89 m²/adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 6 | 2,100 | 0,900 |  | 5,670 | kat. 0,500000 |
|  |  | M43E TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 5,670 |
| 27 | 15.550.1002 | [M43F] 1,50 mm sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması — servis bölümü iç kapıları | kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 3 adet; kasa çevresi 2x2,10+0,90 = 5,10 m, 1,50 mm sacdan bükme kasa 3,55 kg/m -> 18,10 kg/adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 6 |  | 5,100 |  | 54,315 | kat. 1,775000 |
|  |  | M43F TOPLAMI | kg |  |  |  |  |  | 54,315 |
| 28 | 43.527.1001 | [M59] ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Servis bölümleri iç hatları (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 25,000 |  | 25,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M59 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 25,000 |
| 29 | 30.100.2105 | [M67] Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m²) | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 1,000 | kat. 1,000000 |
|  |  | M67 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 30 | 30.110.1102 | [M68] Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 1,000 | kat. 1,000000 |
|  |  | M68 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 31 | 30.115.1003 | [M69] Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes panolarında blok başına 2 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 2,000 | kat. 2,000000 |
|  |  | M69 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 2,000 |
| 32 | 30.140.3104 | [M71] YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm² | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ana pano - kümes A blok panosu, 60 m x 4 damar — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 120,000 | kat. 120,000000 |
|  |  | Ana pano - kümes B blok panosu, 90 m x 4 damar — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 180,000 | kat. 180,000000 |
|  |  | M71 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 300,000 |
| 33 | 30.170.1602 | [M73] LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 3 sıra x 10 adet = 30 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 30,000 | kat. 30,000000 |
|  |  | M73 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 30,000 |
| 34 | 30.170.1601 | [M74] LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 2 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 2,000 | kat. 2,000000 |
|  |  | M74 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 2,000 |
| 35 | 30.160.6102 | [M75] Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes içi aydınlatma ve priz tesisatı, blok başına 500 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 500,000 | kat. 500,000000 |
|  |  | M75 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 500,000 |
| 36 | 30.150.1402 | [M76] Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm² ile tesisat | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aydınlatma ve priz hatları, blok başına 2.000 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  |  |  | 2.000,000 | kat. 1.000,000000 |
|  |  | M76 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 2.000,000 |
| 37 | 30.150.1401 | [M77] Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm² ile kumanda tesisatı | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kumanda ve dimmer hatları, blok başına 600 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 600,000 | kat. 600,000000 |
|  |  | M77 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 600,000 |
| 38 | 30.140.1105 | [M78] Çıplak bakır tel 25 mm² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 100 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 100,000 | kat. 100,000000 |
|  |  | M78 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 100,000 |
| 39 | 30.750.3002 | [M79] Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes çevresi 2x(14,00+79,00) = 186,00 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 186,000 | kat. 186,000000 |
|  |  | M79 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 186,000 |
| 40 | 30.750.1502 | [M80] Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 1,000 | kat. 1,000000 |
|  |  | M80 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 41 | 30.750.2001 | [M81] Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm² elektrolitik bakır tel | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 2 iniş x 8,00 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 16,000 | kat. 16,000000 |
|  |  | M81 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 16,000 |
| 42 | 30.740.1106 | [M84] Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes A ve B blok — her bloğa 1 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  |  |  | 1,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M84 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 43 | 30.740.5406 | [M85] Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Her jeneratör için 1 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  |  |  | 1,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M85 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 44 | 30.120.2016 | [M86] Otomatik transfer şalteri 4 x 200 A — şebeke/jeneratör geçişi | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Her jeneratör için 1 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  |  |  | 1,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M86 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 45 | 35.190.1100 | [M87] Kablo tava sistemi — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) | kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes içi ana kablo güzergâhı; blok başına 200 m; açınım 0,320 m x 7,85 kg/m² = 2,510 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 200,000 |  | 502,000 | kat. 1,255000 |
|  |  | M87 TOPLAMI | kg |  |  |  |  |  | 502,000 |
| 46 | 35.190.1101 | [M89] Kablo tava sistemi kapak sacı — 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) | kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tava güzergâhının tamamı; blok başına 200 m; açınım 0,230 m x 7,85 kg/m² = 1,806 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 200,000 |  | 361,200 | kat. 0,903000 |
|  |  | M89 TOPLAMI | kg |  |  |  |  |  | 361,200 |
| 47 | 30.190.1304 | [M90] Sıva üstü PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, üç bölmeli | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Servis bölümü ve kümes içi kumanda tesisatı; blok başına 123 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 123,000 |  | 123,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M90 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 123,000 |
| 48 | 35.190.1100 (montaj) | [M87M] Kablo tava sistemlerinin montajı — askı ve konsollarla tavana veya duvara tespiti; ek parça, konsol, askı tiji, vida ve somun bedelleri dâhildir, ayrıca ödenmez | kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M87 metrajının tamamı |  |  |  |  |  | 502,000 |  |
|  |  | M87M TOPLAMI | kg |  |  |  |  |  | 502,000 |
| 49 | 35.190.1101 (montaj) | [M89M] Kablo tava sistemleri kapak sacının montajı — onaylı projesinde belirtilen kanalların kapatılması; her türlü işçilik ve malzeme dâhil, işler hâlde teslim | kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M89 metrajının tamamı |  |  |  |  |  | 361,200 |  |
|  |  | M89M TOPLAMI | kg |  |  |  |  |  | 361,200 |

| Yapı/Bina Adı: KÜMES B BLOK |  |
| --- | --- |

| No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | Ebat |  |  | Miktar | TOPLAM MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En | Boy | Yükseklik |  |  |
| 1 | 15.120.1001 | [M01] Makine ile kazı yapılması — kümes A ve B blok | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B blok — onaylı kübaj cetveli toplamının diğer yarısı |  |  |  |  |  | 1.684,385 |  |
|  |  | M01 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 1.684,385 |
| 2 | 15.150.1003 | [M09] C 16/20 hazır beton dökülmesi — kümes temel altı grobeton | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Şerit temel altı: 21 aks x 2 blok; genişlik 0,50 + iki yanda 0,10 taşma = 0,70 m; kalınlık 0,10 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 42 | 0,700 | 13,550 | 0,100 | 19,919 | kat. 0,500000 |
|  |  | Bağ kirişi altı: 4 hat x 2 blok; kesişimler düşülmüş boy 57.55 m; genişlik 0,30+2x0,10 = 0,50 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 8 | 0,500 | 57,550 | 0,100 | 11,510 | kat. 0,500000 |
|  |  | M09 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 31,429 |
| 3 | 15.150.1005 | [M12] C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes şerit temel ve bağ kirişleri | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Şerit temel T1…T21 (50/60): 21 aks x 2 blok, aks boyu 13,55 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 42 | 0,500 | 13,550 | 0,600 | 85,365 | kat. 0,500000 |
|  |  | Bağ kirişi BK (30/30): 4 hat x 2 blok; şerit temellerle kesişen 21x0,50 m düşülmüş boy 78.55-10.50 = 68.05 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 8 | 0,300 | 68,050 | 0,300 | 24,498 | kat. 0,500000 |
|  |  | Kolon guseleri, temel taşmaları ve birleşim bölgeleri — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama (115.71-109.863 = 5.847 m³/blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 5,847 |  | 5,847 | kat. 0,500000 |
|  |  | M12 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 115,710 |
| 4 | 15.150.1005 | [M13] C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes zemin döşemeleri (15 cm) | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes iç alanı 78.00x13,90 (servis bölümü hariç), kalınlık 0,15 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 | 13,900 | 78,000 | 0,150 | 162,630 | kat. 0,500000 |
|  |  | M13 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 162,630 |
| 5 | 15.180.1003 | [M18] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — kümes temelleri | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Şerit temel yan yüzleri: 21 aks x 2 yüz x 2 blok = 84; boy 13,55 m, yükseklik 0,60 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 84 |  | 13,550 | 0,600 | 341,460 | kat. 0,500000 |
|  |  | Bağ kirişi yan yüzleri: 4 hat x 2 yüz x 2 blok = 16; kesişimler düşülmüş boy 68.05 m, yükseklik 0,30 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 16 |  | 68,050 | 0,300 | 163,320 | kat. 0,500000 |
|  |  | Uç yüzeyler, gus ve birleşim bölgeleri — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama (551.26-504.78 = 46.480 m²/blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 46,480 |  | 46,480 | kat. 0,500000 |
|  |  | M18 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 551,260 |
| 6 | 15.160.1003 | [M22] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonarme proje METRAJ tablosu 4.159,89 kg/blok, boy oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş: 4159.89 kg/blok; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  |  |  | 4,160 | kat. 2,079945 |
|  |  | M22 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 4,160 |
| 7 | 15.160.1004 | [M23] Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonarme proje METRAJ tablosu 7.287,50 kg/blok, boy oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş: 7287.50 kg/blok; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  |  |  | 7,288 | kat. 3,643750 |
|  |  | M23 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 7,288 |
| 8 | 15.160.1002 | [M27] Nervürlü çelik hasırın yerine konulması — kümes döşemeleri | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes iç alanı 78.00x13,90 (2 blok); Q188 = 3,05 kg/m², %10 bindirme payı -> 3,05x1,10/1000 = 0,003355 ton/m² — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 | 13,900 | 78,000 |  | 3,637 | kat. 0,001678 |
|  |  | M27 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 3,637 |
| 9 | 15.165.1003 | [M31] Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti — kümes çelik taşıyıcı sistemi | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SHS 150x150x6 kolon, ana kiriş ve boyuna kirişler: 802.09 m x 26,89 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 802,090 |  | 21,568 | kat. 0,013445 |
|  |  | RHS 100x50x3 çatı aşıkları, yan aşıklar ve kuşaklar: 2269.20 m x 6,72 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 2.269,200 |  | 15,249 | kat. 0,003360 |
|  |  | SHS 100x100x4 çatı ve cephe çaprazları: 270.00 m x 11,95 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 270,000 |  | 3,227 | kat. 0,005975 |
|  |  | Gusse, alın levhası, taban plakası ve bulonlar — profil ağırlığının %10'u — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 40,044 |  | 4,004 | kat. 0,050000 |
|  |  | M31 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 44,048 |
| 10 | TKDK-0042 | [M32] 6 cm poliüretan dolgulu (üst min. 0,40 mm, alt min. 0,30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eğik çatı yüzeyi: gelişmiş genişlik 2x7,55 = 15,10 m (A-A kesitindeki 1510 ölçüsü); boy 79.00 + 2x0,40 saçak = 79.80 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 | 15,100 | 79,800 |  | 1.204,980 | kat. 0,500000 |
|  |  | M32 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 1.204,980 |
| 11 | 15.225.1410 | [M33A] 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması — boşluk üstü lento ve yatay hatıl | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yükleme kapısı lentosu: açıklık 3,00 + 2x0,20 mesnet = 3,40 m; lento yüksekliği 0,25 m; 2 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 3,400 | 0,250 | 0,850 | kat. 0,500000 |
|  |  | Servis kapısı lentosu: açıklık 1,00 + 2x0,20 = 1,40 m; yükseklik 0,25 m; 4 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 1,400 | 0,250 | 0,700 | kat. 0,500000 |
|  |  | Tünel fan menfezi lentosu: açıklık 1,40 + 2x0,20 = 1,80 m; yükseklik 0,25 m; 8 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 8 |  | 1,800 | 0,250 | 1,800 | kat. 0,500000 |
|  |  | Uzun cephelerde +3,00 kotunda yatay hatıl (duvar yüksekliği 3,00 m > 2,75 m): 2 cephe x 2 blok = 4; boy 79.00 m; yükseklik 0,25 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 79,000 | 0,250 | 39,500 | kat. 0,500000 |
|  |  | Alınlık cephelerinde +3,00 kotunda yatay hatıl: 4; boy 14,00 m; yükseklik 0,25 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 14,000 | 0,250 | 7,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M33A TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 49,850 |
| 12 | 15.225.1010 | [M33] 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) — cephe duvarı | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzun cepheler: 2 cephe x 2 blok = 4; boy 79.00 m, saçak kotu 3,00 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 79,000 | 3,000 | 474,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | Alınlık cepheleri dikdörtgen kısmı: 2 cephe x 2 blok = 4; boy 14,00 m, yükseklik 3,00 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 14,000 | 3,000 | 84,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | Alınlık üçgeni: taban 14,00 m, yükseklik 4,50-3,00 = 1,50 m, üçgen çarpanı 0,50; 4 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 14,000 | 1,500 | 21,000 | kat. 0,250000 |
|  |  | (−) Yükleme kapısı boşlukları (3,00x3,00), 2 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 3,000 | 3,000 | -9,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | (−) Servis kapısı boşlukları (1,00x2,20), 4 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 1,000 | 2,200 | -4,400 | kat. 0,500000 |
|  |  | (−) Tünel fan boşlukları (1,40x1,40), 8 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 8 |  | 1,400 | 1,400 | -7,840 | kat. 0,500000 |
|  |  | Lento ve yatay hatıl alanı düşülmüştür (M33A) |  |  |  |  |  | -49,850 |  |
|  |  | M33 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 507,910 |
| 13 | 15.275.1116 | [M33B] 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması — cephe duvarı dış yüzü | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gazbeton duvar dış yüzü (M33) |  |  |  |  |  | 507,910 |  |
|  |  | Lento ve yatay hatıl dış yüzü (M33A) |  |  |  |  |  | 49,850 |  |
|  |  | M33B TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 557,760 |
| 14 | 15.275.1117 | [M33C] 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) — cephe duvarı iç yüzü | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gazbeton duvar iç yüzü (M33) |  |  |  |  |  | 507,910 |  |
|  |  | Lento ve yatay hatıl iç yüzü (M33A) |  |  |  |  |  | 49,850 |  |
|  |  | M33C TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 557,760 |
| 15 | 15.540.1606 | [M33D] Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dış yüzde sıvalı alanın tamamı (M33B) |  |  |  |  |  | 557,760 |  |
|  |  | M33D TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 557,760 |
| 16 | 15.540.1537 | [M33E] Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | İç yüzde sıvalı alanın tamamı (M33C) |  |  |  |  |  | 557,760 |  |
|  |  | M33E TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 557,760 |
| 17 | 15.550.1202 | [M34] Lama ve profil demirlerden mahya, saçak ve köşe kapama profilleri | kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mahya hattı (2 blok), 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 79,800 |  | 199,500 | kat. 1,250000 |
|  |  | Saçak hattı: 2 kenar x 2 blok, 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 79,800 |  | 399,000 | kat. 1,250000 |
|  |  | Alınlık eğim kapamaları: 2 alınlık x 2 eğim x 2 blok, eğik boy 7,55 m, 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 8 |  | 7,550 |  | 75,500 | kat. 1,250000 |
|  |  | M34 TOPLAMI | kg |  |  |  |  |  | 674,000 |
| 18 | TKDK-0115 | [M35] Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu yapılması — dere | kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzun cepheler boyunca: 2 kenar x 2 blok, saçaklı boy 79.80 m; gelişmiş genişlik 0,50 m, 0,50 mm galvanizli sac -> 0,50 x 0,0005 x 7.850 = 1,96 kg/m, birleşim ve kenet payı ile 2,00 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 79,800 |  | 319,200 | kat. 1,000000 |
|  |  | M35 TOPLAMI | kg |  |  |  |  |  | 319,200 |
| 19 | 15.315.1001 | [M36] Ø70 sert PVC yağmur suyu iniş borusu temini ve yerine tesbiti | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sıhhi tesisat projesi: blok başına 16 adet Ø70 iniş borusu (Y1-Y16), 2 blok = 32 adet; boy 3.00 m saçak kotu + 0,20 m zemin altı = 3,20 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 32 |  | 3,200 |  | 51,200 | kat. 0,500000 |
|  |  | M36 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 51,200 |
| 20 | TKDK-0151 | [M39] 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — kümes servis kapısı 100/220 | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 2 adet (her iki alınlıkta birer), 2 blok = 4 adet; 1,00 x 2,20 = 2,20 m²/adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 | 2,200 | 1,000 |  | 4,400 | kat. 0,500000 |
|  |  | M39 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 4,400 |
| 21 | TKDK-0151 | [M40] 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — yükleme/temizlik kapısı 300/300 sürgülü | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 1 adet, 2 blok = 2 adet; 3,00 x 3,00 = 9,00 m²/adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 | 3,000 | 3,000 |  | 9,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M40 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 9,000 |
| 22 | 15.225.1004 | [M43A] 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile bölme duvar yapılması — servis bölümü | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bölme duvar boyu 15,00 m, kat yüksekliği 3,00 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 15,000 | 3,000 | 45,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M43A TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 45,000 |
| 23 | 15.275.1117 | [M43B] 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması — servis bölümü bölme duvarları | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bölme duvarların iki yüzü: 15,00 x 3,00 x 2 yüz; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 | 2,000 | 15,000 | 3,000 | 90,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M43B TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 90,000 |
| 24 | TKDK-0177 | [M43C] Duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması — servis bölümü | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zemin kaplaması: servis bölümü alanı 25,00 m²; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 25,000 |  | 25,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | Duvar kaplaması: WC ve hijyen bölmesi çevresi 17,50 m, kaplama yüksekliği 2,00 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 17,500 | 2,000 | 35,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M43C TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 60,000 |
| 25 | 15.540.1537 | [M43D] Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel boya — servis bölümü | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sıvalı yüzeyin tamamı: 15,00 x 3,00 x 2 yüz; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 | 2,000 | 15,000 | 3,000 | 90,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | (−) Seramik kaplanan duvar yüzeyi düşülür: 17,50 x 2,00; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 17,500 | 2,000 | -35,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M43D TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 55,000 |
| 26 | TKDK-0175 | [M43E] PVC kaplamalı MDF presli iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması — servis bölümü | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 3 adet (hijyen, ofis, WC); 0,90 x 2,10 = 1,89 m²/adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 6 | 2,100 | 0,900 |  | 5,670 | kat. 0,500000 |
|  |  | M43E TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 5,670 |
| 27 | 15.550.1002 | [M43F] 1,50 mm sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması — servis bölümü iç kapıları | kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 3 adet; kasa çevresi 2x2,10+0,90 = 5,10 m, 1,50 mm sacdan bükme kasa 3,55 kg/m -> 18,10 kg/adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 6 |  | 5,100 |  | 54,315 | kat. 1,775000 |
|  |  | M43F TOPLAMI | kg |  |  |  |  |  | 54,315 |
| 28 | 43.527.1001 | [M59] ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Servis bölümleri iç hatları (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 25,000 |  | 25,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M59 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 25,000 |
| 29 | 30.100.2105 | [M67] Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m²) | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 1,000 | kat. 1,000000 |
|  |  | M67 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 30 | 30.110.1102 | [M68] Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 1,000 | kat. 1,000000 |
|  |  | M68 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 31 | 30.115.1003 | [M69] Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes panolarında blok başına 2 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 2,000 | kat. 2,000000 |
|  |  | M69 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 2,000 |
| 32 | 30.140.3104 | [M71] YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm² | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ana pano - kümes A blok panosu, 60 m x 4 damar — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 120,000 | kat. 120,000000 |
|  |  | Ana pano - kümes B blok panosu, 90 m x 4 damar — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 180,000 | kat. 180,000000 |
|  |  | M71 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 300,000 |
| 33 | 30.170.1602 | [M73] LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 3 sıra x 10 adet = 30 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 30,000 | kat. 30,000000 |
|  |  | M73 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 30,000 |
| 34 | 30.170.1601 | [M74] LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 2 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 2,000 | kat. 2,000000 |
|  |  | M74 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 2,000 |
| 35 | 30.160.6102 | [M75] Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes içi aydınlatma ve priz tesisatı, blok başına 500 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 500,000 | kat. 500,000000 |
|  |  | M75 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 500,000 |
| 36 | 30.150.1402 | [M76] Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm² ile tesisat | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aydınlatma ve priz hatları, blok başına 2.000 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  |  |  | 2.000,000 | kat. 1.000,000000 |
|  |  | M76 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 2.000,000 |
| 37 | 30.150.1401 | [M77] Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm² ile kumanda tesisatı | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kumanda ve dimmer hatları, blok başına 600 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 600,000 | kat. 600,000000 |
|  |  | M77 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 600,000 |
| 38 | 30.140.1105 | [M78] Çıplak bakır tel 25 mm² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 100 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 100,000 | kat. 100,000000 |
|  |  | M78 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 100,000 |
| 39 | 30.750.3002 | [M79] Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes çevresi 2x(14,00+79,00) = 186,00 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 186,000 | kat. 186,000000 |
|  |  | M79 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 186,000 |
| 40 | 30.750.1502 | [M80] Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 1,000 | kat. 1,000000 |
|  |  | M80 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 41 | 30.750.2001 | [M81] Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm² elektrolitik bakır tel | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 2 iniş x 8,00 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 16,000 | kat. 16,000000 |
|  |  | M81 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 16,000 |
| 42 | 30.740.1106 | [M84] Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes A ve B blok — her bloğa 1 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  |  |  | 1,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M84 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 43 | 30.740.5406 | [M85] Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Her jeneratör için 1 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  |  |  | 1,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M85 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 44 | 30.120.2016 | [M86] Otomatik transfer şalteri 4 x 200 A — şebeke/jeneratör geçişi | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Her jeneratör için 1 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  |  |  | 1,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M86 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 45 | 35.190.1100 | [M87] Kablo tava sistemi — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) | kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes içi ana kablo güzergâhı; blok başına 200 m; açınım 0,320 m x 7,85 kg/m² = 2,510 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 200,000 |  | 502,000 | kat. 1,255000 |
|  |  | M87 TOPLAMI | kg |  |  |  |  |  | 502,000 |
| 46 | 35.190.1101 | [M89] Kablo tava sistemi kapak sacı — 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) | kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tava güzergâhının tamamı; blok başına 200 m; açınım 0,230 m x 7,85 kg/m² = 1,806 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 200,000 |  | 361,200 | kat. 0,903000 |
|  |  | M89 TOPLAMI | kg |  |  |  |  |  | 361,200 |
| 47 | 30.190.1304 | [M90] Sıva üstü PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, üç bölmeli | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Servis bölümü ve kümes içi kumanda tesisatı; blok başına 123 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 123,000 |  | 123,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M90 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 123,000 |
| 48 | 35.190.1100 (montaj) | [M87M] Kablo tava sistemlerinin montajı — askı ve konsollarla tavana veya duvara tespiti; ek parça, konsol, askı tiji, vida ve somun bedelleri dâhildir, ayrıca ödenmez | kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M87 metrajının tamamı |  |  |  |  |  | 502,000 |  |
|  |  | M87M TOPLAMI | kg |  |  |  |  |  | 502,000 |
| 49 | 35.190.1101 (montaj) | [M89M] Kablo tava sistemleri kapak sacının montajı — onaylı projesinde belirtilen kanalların kapatılması; her türlü işçilik ve malzeme dâhil, işler hâlde teslim | kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M89 metrajının tamamı |  |  |  |  |  | 361,200 |  |
|  |  | M89M TOPLAMI | kg |  |  |  |  |  | 361,200 |

| Yapı/Bina Adı: GÜBRE ÇUKURU |  |
| --- | --- |

| No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | Ebat |  |  | Miktar | TOPLAM MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En | Boy | Yükseklik |  |  |
| 1 | 15.120.1101 | [M04] Makine ile dar ve derin sandık kazı — gübre çukuru | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yapı dış ölçüsü 11.50x10.00; her yönde 1,00 m çalışma payı -> 13.50x12.00. Derinlik: 2,70 iç yükseklik + 0,15 döşeme + 0,40 radye + 0,10 grobeton = 3,35 m |  | 1 | 12,000 | 13,500 | 3,350 | 542,700 |  |
|  |  | M04 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 542,700 |
| 2 | 15.150.1003 | [M10] C 16/20 hazır beton dökülmesi — gübre çukuru radye altı grobeton | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Radye dış ölçüsü 11.50x10.00 + her yönde 0,10 taşma -> 11.70x10.20 |  | 1 | 10,200 | 11,700 | 0,100 | 11,934 |  |
|  |  | M10 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 11,934 |
| 3 | 15.150.1005 | [M14] C 25/30 hazır beton dökülmesi — gübre çukuru radye temeli | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aks açıklığı 11.50x10.00 + her yönde 0,25 taşma -> 11.50x10.00; A-A temel kesitinden radye kalınlığı 0,40 m |  | 1 | 10,000 | 11,500 | 0,400 | 46,000 |  |
|  |  | M14 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 46,000 |
| 4 | 15.150.1005 | [M15] C 25/30 hazır beton dökülmesi — gübre çukuru perde, kolon ve üst döşemesi | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Perde duvarlar: orta çevre 2x(11.25+9.75) = 42.00 m; kalınlık 0,25 m; yükseklik 2,70 m |  | 1 | 0,250 | 42,000 | 2,700 | 28,350 |  |
|  |  | Üst döşeme 15 cm (11.50x10.00) |  | 1 | 10,000 | 11,500 | 0,150 | 17,250 |  |
|  |  | Kolonlar (SB05 30/30, SB06-SB08 40/40) ve kirişler — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama |  | 1 |  | 1,590 |  | 1,590 |  |
|  |  | M15 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 47,190 |
| 5 | 15.180.1003 | [M19] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — gübre çukuru | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Radye çevre kalıbı: çevre 2x(11.50+10.00) = 43.00 m, yükseklik 0,40 m |  | 1 |  | 43,000 | 0,400 | 17,200 |  |
|  |  | Perde iç ve dış yüzleri: orta çevre 42.00 m x 2 yüz, yükseklik 2,70 m |  | 2 |  | 42,000 | 2,700 | 226,800 |  |
|  |  | Üst döşeme tavan kalıbı (11.50x10.00) |  | 1 | 10,000 | 11,500 |  | 115,000 |  |
|  |  | Kiriş yan yüzleri — proje metrajına tamamlama |  | 1 |  | 4,260 |  | 4,260 |  |
|  |  | M19 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 363,260 |
| 6 | 15.160.1003 | [M24] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — gübre çukuru | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Radye donatısı: 11.50x10.00x0,40 m³ hacim, 110 kg/m³ = 0,110 ton/m³ |  | 1 | 10,000 | 11,500 | 0,400 | 5,060 | kat. 0,110000 |
|  |  | Üst döşeme donatısı — proje METRAJ tablosu 577,60 kg, alan oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş |  | 1 |  |  |  | 0,578 | kat. 0,577600 |
|  |  | Perde ve kolon donatısı — proje METRAJ tablosu 1.961,69 kg, alan oranı ile ölçeklenmiş |  | 1 |  |  |  | 1,962 | kat. 1,961690 |
|  |  | M24 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 7,599 |
| 7 | 15.160.1004 | [M25] Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — gübre çukuru ve yağmur suyu deposu | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gübre çukuru — proje METRAJ tablosu 564,10 kg, alan oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş |  | 1 |  |  |  | 0,564 | kat. 0,564100 |
|  |  | M25 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 0,564 |

| Yapı/Bina Adı: ÖLÜ ATMA ÇUKURU |  |
| --- | --- |

| No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | Ebat |  |  | Miktar | TOPLAM MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En | Boy | Yükseklik |  |  |
| 1 | 15.120.1101 | [M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ölü atma çukuru: dış 6.00x3.00; her yönde 1,00 m çalışma payı -> 8.00x5.00; derinlik 3.00+0,15+0,30+0,10 = 3.55 m |  | 1 | 5,000 | 8,000 | 3,550 | 142,000 |  |
|  |  | M05 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 142,000 |
| 2 | 15.150.1003 | [M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ölü atma çukuru (6.00x3.00 + 0,10 taşma) |  | 1 | 3,200 | 6,200 | 0,100 | 1,984 |  |
|  |  | M11 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 1,984 |
| 3 | 15.150.1005 | [M16] C 25/30 hazır beton dökülmesi — ölü atma çukuru, su ve yağmur suyu depoları | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ölü atma çukuru radye 30 cm (dış 6.00x3.00) |  | 1 | 3,000 | 6,000 | 0,300 | 5,400 |  |
|  |  | Ölü atma çukuru perdeleri: orta çevre 2x(5.75+2.75) = 17.00 m, kalınlık 0,25, yükseklik 3.00 |  | 1 | 0,250 | 17,000 | 3,000 | 12,750 |  |
|  |  | Ölü atma çukuru üst döşemesi 15 cm |  | 1 | 3,000 | 6,000 | 0,150 | 2,700 |  |
|  |  | M16 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 20,850 |
| 4 | 15.180.1003 | [M20] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — çukur ve depolar | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ölü atma çukuru radye çevresi 2x(6.00+3.00) = 18.00 m x 0,40 |  | 1 |  | 18,000 | 0,400 | 7,200 |  |
|  |  | Ölü atma çukuru perde iki yüz (17.00 m x 3.00 m) |  | 2 |  | 17,000 | 3,000 | 102,000 |  |
|  |  | Ölü atma çukuru tavan kalıbı |  | 1 | 3,000 | 6,000 |  | 18,000 |  |
|  |  | M20 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 127,200 |
| 5 | 15.160.1003 | [M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ölü atma çukuru radye ve döşeme — proje metrajı 335,40+46,70 = 382,10 kg |  | 1 |  |  |  | 0,382 | kat. 0,382100 |
|  |  | Ölü atma çukuru perdeleri: 17.00x0,25x3.00 m³, 100 kg/m³ |  | 1 | 0,250 | 17,000 | 3,000 | 1,275 | kat. 0,100000 |
|  |  | M26 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 1,657 |

| Yapı/Bina Adı: FOSEPTIK |  |
| --- | --- |

| No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | Ebat |  |  | Miktar | TOPLAM MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En | Boy | Yükseklik |  |  |
| 1 | 15.120.1101 | [M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Foseptik: dış 2.00x2.00; 1,00 m çalışma payı -> 4.00x4.00; derinlik 2.50+0,15+0,30+0,10 = 3.05 m |  | 1 | 4,000 | 4,000 | 3,050 | 48,800 |  |
|  |  | M05 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 48,800 |
| 2 | 15.150.1003 | [M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Foseptik (2.00x2.00 + 0,10 taşma) |  | 1 | 2,200 | 2,200 | 0,100 | 0,484 |  |
|  |  | M11 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 0,484 |
| 3 | 15.150.1005 | [M17] C 25/30 hazır beton dökülmesi — foseptik ve silo kaideleri | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Foseptik radye 30 cm (dış 2.00x2.00) |  | 1 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | 1,200 |  |
|  |  | Foseptik perdeleri: orta çevre 2x(1.75+1.75) = 7.00 m, kalınlık 0,25, yükseklik 2.50 |  | 1 | 0,250 | 7,000 | 2,500 | 4,375 |  |
|  |  | Foseptik üst döşemesi 15 cm |  | 1 | 2,000 | 2,000 | 0,150 | 0,600 |  |
|  |  | M17 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 6,175 |
| 4 | 15.180.1003 | [M21] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — foseptik ve silo kaideleri | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Foseptik radye çevresi 2x(2.00+2.00) = 8.00 m x 0,30 |  | 1 |  | 8,000 | 0,300 | 2,400 |  |
|  |  | Foseptik perde iki yüz (7.00 m x 2.50 m) |  | 2 |  | 7,000 | 2,500 | 35,000 |  |
|  |  | Foseptik tavan kalıbı |  | 1 | 2,000 | 2,000 |  | 4,000 |  |
|  |  | M21 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 41,400 |
| 5 | 15.160.1003 | [M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Foseptik radyesi: 2.00x2.00x0,30 m³, 95 kg/m³ |  | 1 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | 0,114 | kat. 0,095000 |
|  |  | Foseptik perdeleri: 7.00x0,25x2.50 m³, 95 kg/m³ |  | 1 | 0,250 | 7,000 | 2,500 | 0,416 | kat. 0,095000 |
|  |  | Foseptik döşemesi: 2.00x2.00x0,15 m³, 95 kg/m³ |  | 1 | 2,000 | 2,000 | 0,150 | 0,057 | kat. 0,095000 |
|  |  | M26 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 0,587 |

| Yapı/Bina Adı: YEM SILOSU BETONARME KAIDELERI |  |
| --- | --- |

| No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | Ebat |  |  | Miktar | TOPLAM MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En | Boy | Yükseklik |  |  |
| 1 | 15.120.1101 | [M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Silo kaideleri: 2.90x2.90 kaide; 1,00 m çalışma payı -> 4.90x4.90; derinlik 1,00 m |  | 2 | 4,900 | 4,900 | 1,000 | 48,020 |  |
|  |  | M05 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 48,020 |
| 2 | 15.150.1003 | [M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Silo kaideleri (2.90x2.90 + 0,10 taşma), 2 adet |  | 2 | 3,100 | 3,100 | 0,100 | 1,922 |  |
|  |  | M11 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 1,922 |
| 3 | 15.150.1005 | [M17] C 25/30 hazır beton dökülmesi — foseptik ve silo kaideleri | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Silo betonarme kaidesi (2 adet) |  | 2 | 2,900 | 2,900 | 0,500 | 8,410 |  |
|  |  | M17 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 8,410 |
| 4 | 15.180.1003 | [M21] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — foseptik ve silo kaideleri | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Silo kaidesi yan yüzleri: 4 yüz x 2 adet, boy 2.90, yükseklik 0.50 |  | 8 |  | 2,900 | 0,500 | 11,600 |  |
|  |  | M21 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 11,600 |
| 5 | 15.160.1003 | [M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Silo kaideleri: 2.90x2.90x0.50 m³ x 2, 90 kg/m³ |  | 2 | 2,900 | 2,900 | 0,500 | 0,757 | kat. 0,090000 |
|  |  | M26 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 0,757 |

| Yapı/Bina Adı: SU DEPOSU |  |
| --- | --- |

| No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | Ebat |  |  | Miktar | TOPLAM MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En | Boy | Yükseklik |  |  |
| 1 | 15.120.1101 | [M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su deposu: dış 4.00x3.00; 1,00 m çalışma payı -> 6.00x5.00; derinlik 3.55 m |  | 1 | 5,000 | 6,000 | 3,550 | 106,500 |  |
|  |  | M05 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 106,500 |
| 2 | 15.150.1003 | [M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su deposu (4.00x3.00 + 0,10 taşma) |  | 1 | 3,200 | 4,200 | 0,100 | 1,344 |  |
|  |  | M11 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 1,344 |
| 3 | 15.150.1005 | [M16] C 25/30 hazır beton dökülmesi — ölü atma çukuru, su ve yağmur suyu depoları | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su deposu radye 30 cm (dış 4.00x3.00) |  | 1 | 3,000 | 4,000 | 0,300 | 3,600 |  |
|  |  | Su deposu perdeleri: orta çevre 2x(3.75+2.75) = 13.00 m |  | 1 | 0,250 | 13,000 | 3,000 | 9,750 |  |
|  |  | Su deposu üst döşemesi 15 cm |  | 1 | 3,000 | 4,000 | 0,150 | 1,800 |  |
|  |  | M16 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 15,150 |
| 4 | 15.180.1003 | [M20] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — çukur ve depolar | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su deposu radye çevresi 2x(4.00+3.00) = 14.00 m x 0,40 |  | 1 |  | 14,000 | 0,400 | 5,600 |  |
|  |  | Su deposu perde iki yüz (13.00 m x 3.00 m) |  | 2 |  | 13,000 | 3,000 | 78,000 |  |
|  |  | Su deposu tavan kalıbı |  | 1 | 3,000 | 4,000 |  | 12,000 |  |
|  |  | M20 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 95,600 |
| 5 | 15.160.1003 | [M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su deposu radye ve döşeme — proje metrajı 223,70+32,90 = 256,60 kg |  | 1 |  |  |  | 0,257 | kat. 0,256600 |
|  |  | Su deposu perdeleri: 13.00x0,25x3.00 m³, 100 kg/m³ |  | 1 | 0,250 | 13,000 | 3,000 | 0,975 | kat. 0,100000 |
|  |  | M26 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 1,232 |

| Yapı/Bina Adı: YAĞMUR SUYU DEPOSU |  |
| --- | --- |

| No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | Ebat |  |  | Miktar | TOPLAM MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En | Boy | Yükseklik |  |  |
| 1 | 15.120.1101 | [M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yağmur suyu deposu: dış 3.00x3.00; 1,00 m çalışma payı -> 5.00x5.00; derinlik 3.55 m |  | 1 | 5,000 | 5,000 | 3,550 | 88,750 |  |
|  |  | M05 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 88,750 |
| 2 | 15.150.1003 | [M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yağmur suyu deposu (3.00x3.00 + 0,10 taşma) |  | 1 | 3,200 | 3,200 | 0,100 | 1,024 |  |
|  |  | M11 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 1,024 |
| 3 | 15.150.1005 | [M16] C 25/30 hazır beton dökülmesi — ölü atma çukuru, su ve yağmur suyu depoları | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yağmur suyu deposu radye 30 cm (dış 3.00x3.00) |  | 1 | 3,000 | 3,000 | 0,300 | 2,700 |  |
|  |  | Yağmur suyu deposu perdeleri: orta çevre 2x(2.75+2.75) = 11.00 m |  | 1 | 0,250 | 11,000 | 3,000 | 8,250 |  |
|  |  | Yağmur suyu deposu üst döşemesi 15 cm |  | 1 | 3,000 | 3,000 | 0,150 | 1,350 |  |
|  |  | M16 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 12,300 |
| 4 | 15.180.1003 | [M20] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — çukur ve depolar | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yağmur suyu deposu radye çevresi 2x(3.00+3.00) = 12.00 m x 0,40 |  | 1 |  | 12,000 | 0,400 | 4,800 |  |
|  |  | Yağmur suyu deposu perde iki yüz (11.00 m x 3.00 m) |  | 2 |  | 11,000 | 3,000 | 66,000 |  |
|  |  | Yağmur suyu deposu tavan kalıbı |  | 1 | 3,000 | 3,000 |  | 9,000 |  |
|  |  | M20 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 79,800 |
| 5 | 15.160.1003 | [M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yağmur suyu deposu radyesi: 3.00x3.00x0,30 m³, 100 kg/m³ |  | 1 | 3,000 | 3,000 | 0,300 | 0,270 | kat. 0,100000 |
|  |  | Yağmur suyu deposu perdeleri: 11.00x0,25x3.00 m³, 100 kg/m³ |  | 1 | 0,250 | 11,000 | 3,000 | 0,825 | kat. 0,100000 |
|  |  | Yağmur suyu deposu döşemesi: 3.00x3.00x0,15 m³, 100 kg/m³ |  | 1 | 3,000 | 3,000 | 0,150 | 0,135 | kat. 0,100000 |
|  |  | M26 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 1,230 |

| Yapı/Bina Adı: ÇEVRE DÜZENLEMESI VE SAHA ALTYAPISI |  |
| --- | --- |

| No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | Ebat |  |  | Miktar | TOPLAM MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En | Boy | Yükseklik |  |  |
| 1 | 15.120.1001 | [M02] Makine ile kaba tesviye kazısı — tesis içi yol güzergâhı | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tesis içi yol güzergâhı: 745,57 m² alan, ortalama 5,00 m genişlik -> 149,11 m uzunluk |  | 1 | 5,000 | 149,110 | 0,350 | 260,943 |  |
|  |  | M02 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 260,943 |
| 2 | TKDK-0091 | [M46] 1,50 m yükseklikte sıcak daldırma galvanizli tel örgü ile çit yapılması | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parsel 7.966,67 m²; yerleşim planındaki cephe 113,04 m, buna karşılık gelen derinlik 7.966,67/113,04 = 70,48 m; çevre 2x(113,04+70,48) |  | 1 |  | 367,040 |  | 367,040 |  |
|  |  | (−) Giriş kapısı açıklığı düşülür |  | 1 |  | 6,000 |  | -6,000 |  |
|  |  | M46 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 361,040 |
| 3 | 43.527.1001 | [M59] ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes A blok servis bölümü - foseptik |  | 1 |  | 25,000 |  | 25,000 |  |
|  |  | Kümes B blok servis bölümü - foseptik |  | 1 |  | 25,000 |  | 25,000 |  |
|  |  | M59 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 50,000 |
| 4 | 15.150.1005 | [M61A] C 25/30 hazır beton dökülmesi — betonarme rögarlar | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dış prizma: 0,90 x 0,90 x 0,75; 4 adet |  | 4 | 0,900 | 0,900 | 0,750 | 2,430 |  |
|  |  | (−) Net iç hacim düşülür: 0,60 x 0,60 x 0,60; 4 adet |  | 4 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | -0,864 |  |
|  |  | M61A TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 1,566 |
| 5 | 15.180.1003 | [M61B] Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması — betonarme rögarlar | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | İç yüzler: 4 yüz x 0,60 x 0,60; 4 adet |  | 4 | 0,600 | 4,000 | 0,600 | 5,760 |  |
|  |  | Dış yüzler: 4 yüz x 0,90 x 0,60; 4 adet |  | 4 | 0,900 | 4,000 | 0,600 | 8,640 |  |
|  |  | M61B TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 14,400 |
| 6 | 15.160.1003 | [M61C] Nervürlü betonarme çeliği ø8-ø12 — betonarme rögarlar | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton hacmi 1,566 m³, ortalama donatı oranı 90 kg/m³ -> 140,94 kg = 0,141 ton |  | 1 |  | 1,566 |  | 0,141 | kat. 0,090000 |
|  |  | M61C TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 0,141 |
| 7 | 15.560.1003 | [M61D] Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pissu hattında 4 adet |  | 4 |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  | M61D TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 4,000 |
| 8 | 30.100.1104 | [M63] Ana dağıtım panosu (dikili tip galvanizli sac, en az 700 mm en, 400 mm derinlik) | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tesis girişinde 1 adet |  | 1 |  |  |  | 1,000 | kat. 1,000000 |
|  |  | M63 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 9 | 30.100.2106 | [M64] Sayaç panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,50-0,60 m²) | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tesis girişinde 1 adet |  | 1 |  |  |  | 1,000 | kat. 1,000000 |
|  |  | M64 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 10 | 30.135.3201 | [M65] Üç fazlı zaman tarifeli elektronik aktif sayaç, en az 5(100) A, 3x230/400 V | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sayaç panosu içinde 1 adet |  | 1 |  |  |  | 1,000 | kat. 1,000000 |
|  |  | M65 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 11 | 30.110.1104 | [M66] Termik-manyetik kompakt şalter 3x160 A, Icu 35 kA — ana giriş | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ana dağıtım panosu girişi |  | 1 |  |  |  | 1,000 | kat. 1,000000 |
|  |  | M66 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 12 | 30.115.1003 | [M69] Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ana pano ve sayaç panosunda |  | 1 |  |  |  | 2,000 | kat. 2,000000 |
|  |  | M69 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 2,000 |
| 13 | 30.140.3105 | [M70] YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x35 mm² | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Şebeke bağlantı noktası - ana dağıtım panosu |  | 1 |  |  |  | 50,000 | kat. 50,000000 |
|  |  | M70 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 50,000 |
| 14 | 30.140.3101 | [M72] YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x6 mm² | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saha aydınlatma direkleri besleme hattı |  | 1 |  |  |  | 50,000 | kat. 50,000000 |
|  |  | M72 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 50,000 |
| 15 | 30.172.1706 | [M82] Aydınlatma direği — taban çapı en az 80 mm, yükseklik en az 4,00 m | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tesis içi yol ve saha aydınlatması |  | 1 |  |  |  | 4,000 | kat. 4,000000 |
|  |  | M82 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 4,000 |
| 16 | 30.170.4002 | [M83] LED projektör, ışık akısı en az 5100 lm | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aydınlatma direği başına 1 adet |  | 1 |  |  |  | 4,000 | kat. 4,000000 |
|  |  | M83 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 4,000 |

AÇIKLAMALAR

•  Son sütundaki katsayı; birim ağırlık (kg/m², kg/m³, ton/m²), bindirme payı, üçgen alan çarpanı (0,50) veya adet çarpanıdır. Miktar, o satırdaki dolu ölçü hücrelerinin çarpımıdır.

•  Ölçüler mimari ve betonarme paftalardan alınmıştır. Kümes temellerinin beton, kalıp ve donatı miktarları doğrudan betonarme paftasındaki METRAJ tablosundan gelmektedir (blok başına kalıp 551,26 m², beton 115,71 m³, ø6-12 4.159,89 kg, ø14-50 7.287,50 kg).

•  Ağırlıkla fiyatlandırılan pozların çap ve profil bazındaki açılımı ayrı cetvelde (04 — Ağırlık Cinsinden Metraj Cetveli) verilmiştir.

•  Poz numaraları keşif özeti ve mahal listesiyle birebir aynıdır.