Yatırımın Adı  :  MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ

Yatırımın Adresi  :  KOCAELİ İLİ KARAMÜRSEL İLÇESİ İNEBEYLİ MAHALLESİ ADA:138 PARSEL:17

ELEKTRİK YÜKLEME CETVELİ

TÜKETİM TESİSİNİN KURULU GÜCÜ VE DAYANAKLARI

Cetvel, mekanik metrajımız, elektrik metrajımız ve ekipman teklifindeki motor güçlerinden çıkarılmıştır. Bağlayıcı olan elektrik projesinin kendi yükleme cetvelidir; buradaki cetvel onunla çapraz kontrol içindir.

1 · Yükler ve dayanakları

ÇAĞRI REHBERİ

“Tüketim tesisinin kurulu gücü hesaplanırken suni artışa sebebiyet verecek makine-ekipmanlar (yükleme tablosunda boş prizlere 1-2 kW güç yazılması vb.) kurulu güç hesabına dâhil edilmemelidir.”

Cetveldeki her yükün karşılığı bir projede veya teklifte vardır; kaynağı son sütunda gösterilmiştir. Karşılığı olmayan hiçbir kalem yazılmamıştır.

| Yük | Adet | Birim güç (kW) | Toplam (kW) | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tünel havalandırma fanı 140/140 cm | 8 | 1,10 | 8,80 | Mekanik proje |
| Bacalı minimum havalandırma fanı | 12 | 0,37 | 4,44 | Mekanik metraj |
| Sirkülasyon (karıştırıcı) fanı | 16 | 0,25 | 4,00 | Mekanik metraj |
| Kümes ısıtıcısı — brülör fanı ve kontrol | 4 | 0,75 | 3,00 | Mekanik metraj |
| Yemlik depo motor grubu | 6 | 0,75 | 4,50 | Ekipman teklifi |
| Yemlik motorlu kaldırma sistemi | 2 | 1,10 | 2,20 | Ekipman teklifi |
| Nipel motorlu kaldırma sistemi | 2 | 0,75 | 1,50 | Ekipman teklifi |
| Ped (serinletme) sistemi su pompası | 2 | 0,26 | 0,52 | Mekanik proje |
| Klape ve ped kapağı açma motorları | 4 | 0,37 | 1,48 | Ekipman teklifi |
| Yem silosu taşıma spirali | 2 | 2,20 | 4,40 | Ekipman teklifi |
| Hidrofor | 1 | 1,50 | 1,50 | Mekanik metraj |
| Kümes LED aydınlatması — 60 armatür x 30 W | 1 | 1,80 | 1,80 | Elektrik metrajı |
| Saha aydınlatması — 8 projektör x 60 W | 1 | 0,48 | 0,48 | Elektrik metrajı |
| Kümes kontrol panosu ve otomasyon | 2 | 0,50 | 1,00 | Ekipman teklifi |
| Servis bölümü priz ve aydınlatma | 2 | 1,00 | 2,00 | Elektrik metrajı |
| İKİ BLOK TOPLAMI |  |  | 41,62 |  |

2 · Onaylı elektrik projesinin kurulu gücü

|  | Değer | Dayanak |
| --- | --- | --- |
| Tesisin toplam kurulu gücü | 99,67 kW | Onaylı elektrik projesi yükleme cetveli — bağlayıcı değer; kümes A, kümes B ve bakıcı evi, 3 bağımsız bölüm |
| Toplam talep gücü | 91,73 kW | Eşzamanlılık faktörü 1-1-(06-04) uygulanmış hâli |
| Kümes başına kurulu güç | 45,84 kW | Bakıcı evi payı (8,00 kW) düşülüp iki bloğa bölünmüştür |
| Aşağıdaki cetvelin toplamı | 41,62 kW | Mekanik metraj, elektrik metrajı ve ekipman teklifinden çapraz kontrol; kümes ekipmanını kapsar, bakıcı evi ve saha aydınlatması dışındadır |

Elektrik ihtiyacının tamamı dağıtım şebekesinden karşılanır; kesinti hâlinde blok başına bir dizel elektrojen grubu devreye girer. Yatırımda yenilenebilir enerji üretimi yoktur.