METRAJ CETVELİ

Her imalat kalemi, ölçünün alındığı yer ve boyutlarıyla birlikte gösterilmiştir. Kalem miktarı, ölçü satırlarının cebirsel toplamıdır; (−) işaretli satırlar minha edilen miktarlardır. Bu nüsha yalnızca aşağıdaki yapıyı kapsar; yatırımın tamamı için 03 numaralı toplu cetvele bakınız.

| Yapı/Bina Adı: YEM SİLOSU BETONARME KAİDELERİ |  |
| --- | --- |

| No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | Ebat |  |  | Miktar | TOPLAM MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En | Boy | Yükseklik |  |  |
| 1 | 15.120.1101 | [M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Silo kaideleri: radye 2,90x2,90; 0,50 m çalışma payı -> 3,90x3,90; radye altı -0,10 + 10 cm grobeton = 0,20 m derinlik |  | 2 | 3,900 | 3,900 | 0,200 | 6,084 |  |
|  |  | M05 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 6,084 |
| 2 | 15.150.1003 | [M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Silo kaideleri (2.90x2.90 + 0,10 taşma), 2 adet |  | 2 | 3,100 | 3,100 | 0,100 | 1,922 |  |
|  |  | M11 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 1,922 |
| 3 | 15.150.1005 | [M17] C 25/30 hazır beton dökülmesi — silo kaideleri | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Radye temel 2,90x2,90, H = 0,40 m (-0,10 / +0,30); 2 kaide — proje METRAJ tablosu 3,36 m³/kaide |  | 2 | 2,900 | 2,900 | 0,400 | 6,728 |  |
|  |  | SB01…SB04 bodrum kat kolonları 40/40 (+0,30 / +1,40): 4 ad x 2 kaide, yükseklik 1,10 m — proje METRAJ tablosu 0,70 m³/kaide |  | 8 | 0,400 | 0,400 | 1,100 | 1,408 |  |
|  |  | M17 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 8,136 |
| 4 | 15.180.1003 | [M21] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — silo kaideleri | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Radye temel yan yüzleri: 4 yüz x 2 kaide, boy 2,90 m, yükseklik 0,40 m — proje METRAJ tablosu 4,64 m²/kaide |  | 8 |  | 2,900 | 0,400 | 9,280 |  |
|  |  | SB01…SB04 kolon yüzleri: 4 kolon x 4 yüz x 2 kaide = 32; genişlik 0,40 m, yükseklik 1,10 m — proje METRAJ tablosu 7,04 m²/kaide |  | 32 |  | 0,400 | 1,100 | 14,080 |  |
|  |  | M21 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 23,360 |
| 5 | 15.160.1003 | [M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo ve silo kaideleri | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Silo kaideleri — proje METRAJ tabloları: radye 198,80 + kolonlar 72,59 = 271,39 kg/kaide; 2 kaide |  | 2 |  |  |  | 0,543 | kat. 0,271390 |
|  |  | M26 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 0,543 |
| 6 | 15.160.1004 | [M28] Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — silo kaideleri | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proje METRAJ tabloları: radye kolon filizleri 92,70 + bodrum kat kolonları 85,70 = 178,40 kg/kaide; 2 kaide |  | 2 |  |  |  | 0,357 | kat. 0,178400 |
|  |  | M28 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 0,357 |

AÇIKLAMALAR

•  Son sütundaki katsayı; birim ağırlık (kg/m², kg/m³, ton/m²), bindirme payı, üçgen alan çarpanı (0,50) veya adet çarpanıdır. Miktar, o satırdaki dolu ölçü hücrelerinin çarpımıdır.

•  Ölçüler mimari ve betonarme paftalardan alınmıştır. Kümes temellerinin beton, kalıp ve donatı miktarları doğrudan betonarme paftasındaki METRAJ tablosundan gelmektedir (blok başına kalıp 551,26 m², beton 115,71 m³, ø6-12 4.159,89 kg, ø14-50 7.287,50 kg).

•  Ağırlıkla fiyatlandırılan pozların çap ve profil bazındaki açılımı ayrı cetvelde (04 — Ağırlık Cinsinden Metraj Cetveli) verilmiştir.

•  Poz numaraları keşif özeti ve mahal listesiyle birebir aynıdır.