METRAJ CETVELİ

Her imalat kalemi, ölçünün alındığı yer ve boyutlarıyla birlikte gösterilmiştir. Kalem miktarı, ölçü satırlarının cebirsel toplamıdır; (−) işaretli satırlar minha edilen miktarlardır. Bu nüsha yalnızca aşağıdaki yapıyı kapsar; yatırımın tamamı için 03 numaralı toplu cetvele bakınız.

| Yapı/Bina Adı: SU DEPOSU |  |
| --- | --- |

| No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | Ebat |  |  | Miktar | TOPLAM MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En | Boy | Yükseklik |  |  |
| 1 | 15.120.1101 | [M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su deposu: dış 4.00x3.00; 1,00 m çalışma payı -> 6.00x5.00; derinlik 3.55 m |  | 1 | 5,000 | 6,000 | 3,550 | 106,500 |  |
|  |  | M05 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 106,500 |
| 2 | 15.150.1003 | [M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su deposu (4.00x3.00 + 0,10 taşma) |  | 1 | 3,200 | 4,200 | 0,100 | 1,344 |  |
|  |  | M11 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 1,344 |
| 3 | 15.150.1005 | [M16] C 25/30 hazır beton dökülmesi — ölü atma çukuru, su ve yağmur suyu depoları | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su deposu radye 30 cm (dış 4.00x3.00) |  | 1 | 3,000 | 4,000 | 0,300 | 3,600 |  |
|  |  | Su deposu perdeleri: orta çevre 2x(3.75+2.75) = 13.00 m |  | 1 | 0,250 | 13,000 | 3,000 | 9,750 |  |
|  |  | Su deposu üst döşemesi 15 cm |  | 1 | 3,000 | 4,000 | 0,150 | 1,800 |  |
|  |  | M16 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 15,150 |
| 4 | 15.180.1003 | [M20] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — çukur ve depolar | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su deposu radye çevresi 2x(4.00+3.00) = 14.00 m x 0,40 |  | 1 |  | 14,000 | 0,400 | 5,600 |  |
|  |  | Su deposu perde iki yüz (13.00 m x 3.00 m) |  | 2 |  | 13,000 | 3,000 | 78,000 |  |
|  |  | Su deposu tavan kalıbı |  | 1 | 3,000 | 4,000 |  | 12,000 |  |
|  |  | M20 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 95,600 |
| 5 | 15.160.1003 | [M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo ve silo kaideleri | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su deposu radye ve döşeme — proje metrajı 223,70+32,90 = 256,60 kg |  | 1 |  |  |  | 0,257 | kat. 0,256600 |
|  |  | Su deposu perdeleri: 13.00x0,25x3.00 m³, 100 kg/m³ |  | 1 | 0,250 | 13,000 | 3,000 | 0,975 | kat. 0,100000 |
|  |  | M26 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 1,232 |

AÇIKLAMALAR

•  Son sütundaki katsayı; birim ağırlık (kg/m², kg/m³, ton/m²), bindirme payı, üçgen alan çarpanı (0,50) veya adet çarpanıdır. Miktar, o satırdaki dolu ölçü hücrelerinin çarpımıdır.

•  Ölçüler mimari ve betonarme paftalardan alınmıştır. Kümes temellerinin beton, kalıp ve donatı miktarları doğrudan betonarme paftasındaki METRAJ tablosundan gelmektedir (blok başına kalıp 551,26 m², beton 115,71 m³, ø6-12 4.159,89 kg, ø14-50 7.287,50 kg).

•  Ağırlıkla fiyatlandırılan pozların çap ve profil bazındaki açılımı ayrı cetvelde (04 — Ağırlık Cinsinden Metraj Cetveli) verilmiştir.

•  Poz numaraları keşif özeti ve mahal listesiyle birebir aynıdır.