AĞIRLIK CİNSİNDEN FİYATLANDIRILAN POZLAR İÇİN METRAJ CETVELİ

Toplam Ağırlık = Benzer × Adet × Boy × (En) × Birim Ağırlık

| Yapı/Bina Adı: KÜMES A BLOK |  |
| --- | --- |

| Poz No | Tanımı | Birim | Benzer | Adet | Boy (m) | En (m) | Demir çapı veya profil tipi | Birim Ağırlık | Toplam Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.160.1003 | [M22] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Şerit temel etriyesi T1…T21 (50/60), ø8/20 — aks başına 13,55/0,20 = 68 adet, 21 aks; etriye açılım boyu 2x(0,44+0,54)+0,20 kanca = 2,16 m (blok başına) |  | 1 | 1.428 | 2,160 |  | ø8 nervürlü | 0,000395 | 1,218370 |
|  | Şerit temel gövde ve montaj donatısı ø12 — aks başına 4 adet, 21 aks, aks boyu 13,55 m (blok başına) |  | 1 | 84 | 13,550 |  | ø12 nervürlü | 0,000888 | 1,010722 |
|  | Bağ kirişi etriyesi BK (30/30), ø8/20 — hat başına 78.55/0,20 = 393 adet, 4 hat; etriye açılım boyu 2x(0,24+0,24)+0,20 kanca = 1,16 m (blok başına) |  | 1 | 1.572 | 1,160 |  | ø8 nervürlü | 0,000395 | 0,720290 |
|  | Kolon ankraj ve guse donatısı ø12 — 21 aks x 4 kolon = 84 adet, boy 2,50 m (blok başına) |  | 1 | 84 | 2,500 |  | ø12 nervürlü | 0,000888 | 0,186480 |
|  | Montaj donatısı, çiroz, pilye ve bindirme payı — betonarme proje METRAJ tablosundaki blok başına 4.159,89 kg toplamını tamamlayan fark |  | 1 | 1 |  |  | ø8-12 nervürlü | 1,024028 | 1,024028 |
|  | M22 GENEL TOPLAM | ton |  |  |  |  |  |  | 8,319780 |
| 15.160.1004 | [M23] Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Şerit temel boyuna donatısı ø16 — aks başına 6 alt + 4 üst = 10 adet, 21 aks, aks boyu 13,55 m (blok başına) |  | 1 | 210 | 13,550 |  | ø16 nervürlü | 0,001580 | 4,495890 |
|  | Bağ kirişi boyuna donatısı ø14 — hat başına 3 alt + 3 üst = 6 adet, 4 hat, hat boyu 78.55 m (blok başına) |  | 1 | 24 | 78,550 |  | ø14 nervürlü | 0,001210 | 2,281092 |
|  | Bindirme, filiz ve gönye payı — betonarme proje METRAJ tablosundaki blok başına 7.287,50 kg toplamını tamamlayan fark |  | 1 | 1 |  |  | ø14-28 nervürlü | 0,510518 | 0,510518 |
|  | M23 GENEL TOPLAM | ton |  |  |  |  |  |  | 14,575000 |
| 15.160.1002 | [M27] Nervürlü çelik hasırın yerine konulması | ton |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kümes zemin döşemesi 78.00 x 13,90 (servis bölümü hariç); Q188 hasır = 3,05 kg/m², %10 bindirme payı ile 3,355 kg/m² (blok başına) |  | 1 | 1 | 78,000 | 13,900 | Q188 çelik hasır | 0,003355 | 3,637491 |
|  | M27 GENEL TOPLAM | ton |  |  |  |  |  |  | 7,274982 |
| 15.165.1003 | [M31] Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti | ton |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KLN dış kolonlar — 21 çerçeve x 2 adet, boy 2,84 m (kolon üstü kotu +2,84) |  | 21 | 2 | 2,840 |  | SHS 150x150x6 | 0,026890 | 3,207439 |
|  | KLN iç kolonlar — 21 çerçeve x 2 adet, ortalama boy 3,68 m (eğik kiriş altında) |  | 21 | 2 | 3,676 |  | SHS 150x150x6 | 0,026890 | 4,151036 |
|  | AKR ana kirişler — 21 çerçeve x 2 adet, eğik boy 6,94 m (yarım açıklık 6,775 / kot farkı 1,50) |  | 21 | 2 | 6,939 |  | SHS 150x150x6 | 0,026890 | 7,836768 |
|  | SKR boyuna kirişler — 2 saçak + 1 mahya hattı, boy 79,00 m |  | 3 | 1 | 79,000 |  | SHS 150x150x6 | 0,026890 | 6,372930 |
|  | CAS çatı aşıkları — kesitte sayılan 16 hat, boy 79,80 m (saçak payı dâhil) |  | 16 | 1 | 79,800 |  | RHS 100x50x3 | 0,006720 | 8,580096 |
|  | YAS uzun cephe kuşakları — 4 seviye x 2 cephe, boy 79,00 m |  | 8 | 1 | 79,000 |  | RHS 100x50x3 | 0,006720 | 4,247040 |
|  | YAS alınlık kuşakları — 4 seviye x 2 alınlık, boy 13,55 m |  | 8 | 1 | 13,550 |  | RHS 100x50x3 | 0,006720 | 0,728448 |
|  | KS iç kuşaklar — 21 çerçeve x 2 adet, orta açıklık 6,00 m |  | 21 | 2 | 6,000 |  | RHS 100x50x3 | 0,006720 | 1,693440 |
|  | CCPR ve YCPR çatı ve cephe çaprazları — toplam 270,00 m |  | 1 | 1 | 270,000 |  | SHS 100x100x4 | 0,011950 | 3,226500 |
|  | Gusse, alın levhası, taban plakası ve bulonlar — profil ağırlığının %10'u |  | 1 | 1 |  |  | Levha ve bulon | 4,004397 | 4,004397 |
|  | M31 GENEL TOPLAM | ton |  |  |  |  |  |  | 88,096188 |
| 15.550.1202 | [M34] Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mahya kapama profili — blok başına, boy 79,80 m |  | 1 | 1 | 79,800 |  | 50x5 lama | 2,500000 | 199,500000 |
|  | Saçak kapama profili — blok başına 2 kenar, 2 kenar; boy 79,80 m |  | 2 | 1 | 79,800 |  | 50x5 lama | 2,500000 | 399,000000 |
|  | Alınlık eğim kapamaları — alınlık başına 2 eğim, 2 alınlık, 2 blok = 8; eğik boy 7,55 m |  | 4 | 1 | 7,550 |  | 50x5 lama | 2,500000 | 75,500000 |
|  | M34 GENEL TOPLAM | kg |  |  |  |  |  |  | 1.348,000000 |

| Yapı/Bina Adı: KÜMES B BLOK |  |
| --- | --- |

| Poz No | Tanımı | Birim | Benzer | Adet | Boy (m) | En (m) | Demir çapı veya profil tipi | Birim Ağırlık | Toplam Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.160.1003 | [M22] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Şerit temel etriyesi T1…T21 (50/60), ø8/20 — aks başına 13,55/0,20 = 68 adet, 21 aks; etriye açılım boyu 2x(0,44+0,54)+0,20 kanca = 2,16 m (blok başına) |  | 1 | 1.428 | 2,160 |  | ø8 nervürlü | 0,000395 | 1,218370 |
|  | Şerit temel gövde ve montaj donatısı ø12 — aks başına 4 adet, 21 aks, aks boyu 13,55 m (blok başına) |  | 1 | 84 | 13,550 |  | ø12 nervürlü | 0,000888 | 1,010722 |
|  | Bağ kirişi etriyesi BK (30/30), ø8/20 — hat başına 78.55/0,20 = 393 adet, 4 hat; etriye açılım boyu 2x(0,24+0,24)+0,20 kanca = 1,16 m (blok başına) |  | 1 | 1.572 | 1,160 |  | ø8 nervürlü | 0,000395 | 0,720290 |
|  | Kolon ankraj ve guse donatısı ø12 — 21 aks x 4 kolon = 84 adet, boy 2,50 m (blok başına) |  | 1 | 84 | 2,500 |  | ø12 nervürlü | 0,000888 | 0,186480 |
|  | Montaj donatısı, çiroz, pilye ve bindirme payı — betonarme proje METRAJ tablosundaki blok başına 4.159,89 kg toplamını tamamlayan fark |  | 1 | 1 |  |  | ø8-12 nervürlü | 1,024028 | 1,024028 |
|  | M22 GENEL TOPLAM | ton |  |  |  |  |  |  | 8,319780 |
| 15.160.1004 | [M23] Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Şerit temel boyuna donatısı ø16 — aks başına 6 alt + 4 üst = 10 adet, 21 aks, aks boyu 13,55 m (blok başına) |  | 1 | 210 | 13,550 |  | ø16 nervürlü | 0,001580 | 4,495890 |
|  | Bağ kirişi boyuna donatısı ø14 — hat başına 3 alt + 3 üst = 6 adet, 4 hat, hat boyu 78.55 m (blok başına) |  | 1 | 24 | 78,550 |  | ø14 nervürlü | 0,001210 | 2,281092 |
|  | Bindirme, filiz ve gönye payı — betonarme proje METRAJ tablosundaki blok başına 7.287,50 kg toplamını tamamlayan fark |  | 1 | 1 |  |  | ø14-28 nervürlü | 0,510518 | 0,510518 |
|  | M23 GENEL TOPLAM | ton |  |  |  |  |  |  | 14,575000 |
| 15.160.1002 | [M27] Nervürlü çelik hasırın yerine konulması | ton |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kümes zemin döşemesi 78.00 x 13,90 (servis bölümü hariç); Q188 hasır = 3,05 kg/m², %10 bindirme payı ile 3,355 kg/m² (blok başına) |  | 1 | 1 | 78,000 | 13,900 | Q188 çelik hasır | 0,003355 | 3,637491 |
|  | M27 GENEL TOPLAM | ton |  |  |  |  |  |  | 7,274982 |
| 15.165.1003 | [M31] Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti | ton |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KLN dış kolonlar — 21 çerçeve x 2 adet, boy 2,84 m (kolon üstü kotu +2,84) |  | 21 | 2 | 2,840 |  | SHS 150x150x6 | 0,026890 | 3,207439 |
|  | KLN iç kolonlar — 21 çerçeve x 2 adet, ortalama boy 3,68 m (eğik kiriş altında) |  | 21 | 2 | 3,676 |  | SHS 150x150x6 | 0,026890 | 4,151036 |
|  | AKR ana kirişler — 21 çerçeve x 2 adet, eğik boy 6,94 m (yarım açıklık 6,775 / kot farkı 1,50) |  | 21 | 2 | 6,939 |  | SHS 150x150x6 | 0,026890 | 7,836768 |
|  | SKR boyuna kirişler — 2 saçak + 1 mahya hattı, boy 79,00 m |  | 3 | 1 | 79,000 |  | SHS 150x150x6 | 0,026890 | 6,372930 |
|  | CAS çatı aşıkları — kesitte sayılan 16 hat, boy 79,80 m (saçak payı dâhil) |  | 16 | 1 | 79,800 |  | RHS 100x50x3 | 0,006720 | 8,580096 |
|  | YAS uzun cephe kuşakları — 4 seviye x 2 cephe, boy 79,00 m |  | 8 | 1 | 79,000 |  | RHS 100x50x3 | 0,006720 | 4,247040 |
|  | YAS alınlık kuşakları — 4 seviye x 2 alınlık, boy 13,55 m |  | 8 | 1 | 13,550 |  | RHS 100x50x3 | 0,006720 | 0,728448 |
|  | KS iç kuşaklar — 21 çerçeve x 2 adet, orta açıklık 6,00 m |  | 21 | 2 | 6,000 |  | RHS 100x50x3 | 0,006720 | 1,693440 |
|  | CCPR ve YCPR çatı ve cephe çaprazları — toplam 270,00 m |  | 1 | 1 | 270,000 |  | SHS 100x100x4 | 0,011950 | 3,226500 |
|  | Gusse, alın levhası, taban plakası ve bulonlar — profil ağırlığının %10'u |  | 1 | 1 |  |  | Levha ve bulon | 4,004397 | 4,004397 |
|  | M31 GENEL TOPLAM | ton |  |  |  |  |  |  | 88,096188 |
| 15.550.1202 | [M34] Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mahya kapama profili — blok başına, boy 79,80 m |  | 1 | 1 | 79,800 |  | 50x5 lama | 2,500000 | 199,500000 |
|  | Saçak kapama profili — blok başına 2 kenar, 2 kenar; boy 79,80 m |  | 2 | 1 | 79,800 |  | 50x5 lama | 2,500000 | 399,000000 |
|  | Alınlık eğim kapamaları — alınlık başına 2 eğim, 2 alınlık, 2 blok = 8; eğik boy 7,55 m |  | 4 | 1 | 7,550 |  | 50x5 lama | 2,500000 | 75,500000 |
|  | M34 GENEL TOPLAM | kg |  |  |  |  |  |  | 1.348,000000 |

| Yapı/Bina Adı: GÜBRE ÇUKURU |  |
| --- | --- |

| Poz No | Tanımı | Birim | Benzer | Adet | Boy (m) | En (m) | Demir çapı veya profil tipi | Birim Ağırlık | Toplam Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.160.1003 | [M24] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Radye temel 11.50 x 10.00 x 0,40 m; birim donatı oranı 110 kg/m³ |  | 1 | 1 | 115,000 | 0,400 | ø8-12 nervürlü | 0,110000 | 5,060000 |
|  | Üst döşeme donatısı — proje METRAJ tablosu 577,60 kg, alan oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş |  | 1 | 1 |  |  | ø8-12 nervürlü | 0,577600 | 0,577600 |
|  | Perde ve kolon donatısı — proje METRAJ tablosu 1.961,69 kg, alan oranı ile ölçeklenmiş |  | 1 | 1 |  |  | ø8-12 nervürlü | 1,961690 | 1,961690 |
|  | M24 GENEL TOPLAM | ton |  |  |  |  |  |  | 7,599290 |
| 15.160.1004 | [M25] Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gübre çukuru kalın donatı — proje METRAJ tablosu 564,10 kg, alan oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş |  | 1 | 1 |  |  | ø14-28 nervürlü | 0,564100 | 0,564100 |
|  | M25 GENEL TOPLAM | ton |  |  |  |  |  |  | 0,564100 |

| Yapı/Bina Adı: ÖLÜ ATMA ÇUKURU |  |
| --- | --- |

| Poz No | Tanımı | Birim | Benzer | Adet | Boy (m) | En (m) | Demir çapı veya profil tipi | Birim Ağırlık | Toplam Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.160.1003 | [M26] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Radye ve üst döşeme — proje metrajı 335,40 + 46,70 = 382,10 kg |  | 1 | 1 |  |  | ø8-12 nervürlü | 0,382100 | 0,382100 |
|  | Perdeler 17,00 x 0,25 x 3,00 m³; 100 kg/m³ |  | 1 | 1 | 4,250 | 3,000 | ø8-12 nervürlü | 0,100000 | 1,275000 |
|  | M26 GENEL TOPLAM | ton |  |  |  |  |  |  | 5,462225 |

| Yapı/Bina Adı: FOSEPTIK |  |
| --- | --- |

| Poz No | Tanımı | Birim | Benzer | Adet | Boy (m) | En (m) | Demir çapı veya profil tipi | Birim Ağırlık | Toplam Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.160.1003 | [M26] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Radye 2,00 x 2,00 x 0,30 m³; 95 kg/m³ |  | 1 | 1 | 4,000 | 0,300 | ø8-12 nervürlü | 0,095000 | 0,114000 |
|  | Perdeler 7,00 x 0,25 x 2,50 m³; 95 kg/m³ |  | 1 | 1 | 1,750 | 2,500 | ø8-12 nervürlü | 0,095000 | 0,415625 |
|  | Üst döşeme 2,00 x 2,00 x 0,15 m³; 95 kg/m³ |  | 1 | 1 | 4,000 | 0,150 | ø8-12 nervürlü | 0,095000 | 0,057000 |
|  | M26 GENEL TOPLAM | ton |  |  |  |  |  |  | 5,462225 |

| Yapı/Bina Adı: YEM SILOSU BETONARME KAIDELERI |  |
| --- | --- |

| Poz No | Tanımı | Birim | Benzer | Adet | Boy (m) | En (m) | Demir çapı veya profil tipi | Birim Ağırlık | Toplam Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.160.1003 | [M26] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaideler 2,90 x 2,90 x 0,50 m³, 2 adet; 90 kg/m³ |  | 2 | 1 | 8,410 | 0,500 | ø8-12 nervürlü | 0,090000 | 0,756900 |
|  | M26 GENEL TOPLAM | ton |  |  |  |  |  |  | 5,462225 |

| Yapı/Bina Adı: SU DEPOSU |  |
| --- | --- |

| Poz No | Tanımı | Birim | Benzer | Adet | Boy (m) | En (m) | Demir çapı veya profil tipi | Birim Ağırlık | Toplam Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.160.1003 | [M26] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Radye ve üst döşeme — proje metrajı 223,70 + 32,90 = 256,60 kg |  | 1 | 1 |  |  | ø8-12 nervürlü | 0,256600 | 0,256600 |
|  | Perdeler 13,00 x 0,25 x 3,00 m³; 100 kg/m³ |  | 1 | 1 | 3,250 | 3,000 | ø8-12 nervürlü | 0,100000 | 0,975000 |
|  | M26 GENEL TOPLAM | ton |  |  |  |  |  |  | 5,462225 |

AÇIKLAMALAR VE VARSAYIMLAR

•  Sarı zeminli “demir çapı veya profil tipi” hücreleri, proje toplamını tutturmak üzere yapılan dağıtımı gösterir.

•  Kümes A ve B blok temellerinin donatı toplamları betonarme paftasındaki METRAJ tablosundan aynen alınmıştır (blok başına ø6-12 = 4.159,89 kg, ø14-50 = 7.287,50 kg). Çubuk listesi (bar schedule) yerine bu toplamlar eleman bazında (şerit temel, bağ kirişi, kolon ankrajı) dağıtılmış; dağıtılamayan kısım açıkça “proje METRAJ tablosunu tamamlayan pay” satırı olarak gösterilmiştir. Genel toplamlar proje tablosuyla birebir tutmaktadır.

•  Çelik taşıyıcı sistem, statik çelik projesinden alınmıştır. Profiller SHS 150x150x6 (kolon, ana kiriş, boyuna kiriş), RHS 100x50x3 (çatı aşığı, yan aşık, kuşak) ve SHS 100x100x4 (çapraz); malzeme S235JR. Çerçeve geometrisi projedeki gibidir: aks açıklıkları 3,75 + 6,00 + 3,80 = 13,55 m, kolon üstü kotu +2,84, mahya +4,34. Eleman boyları bu geometriden hesaplanmıştır.

•  Gübre çukuru ve müştemilat donatısı, projedeki METRAJ tablolarından ve eleman hacmi × birim donatı oranı (kg/m³) esasıyla hesaplanmıştır.

•  Birim ağırlıklar (ton/m): ø8 0,000395 · ø10 0,000617 · ø12 0,000888 · ø14 0,001210 · ø16 0,001580 · ø20 0,002470 · HEA 200 0,0423 · HEA 260 0,0541 · IPE 270 0,0361 · Z 200×70×2,5 0,00900 · L 70×70×7 0,00738 · 50×5 lama 0,00196. Çelik hasır Q188 için 3,05 kg/m², %10 bindirme payı ile 3,355 kg/m².