MAHAL LİSTESİ

Mimari projenin ekidir. X işareti, o mahalde ilgili poz numaralı malzemenin kullanılacağını gösterir.

| Yapı Elemanı | Poz No | Malzeme / İmalat | Kümes Hacmi (A ve B blok) | Kümes Servis Bölümü | Çatı | Gübre Çukuru | Ölü Atma Çukuru | Su ve Yağmur Suyu Deposu | Foseptik | Yem Silosu Kaidesi | Parsel Çevresi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taşıyıcı Sistem | 15.150.1005 | C 25/30 betonarme (temel, perde, döşeme) | X | X |  | X | X | X | X | X |  |
|  | 15.150.1003 | C 16/20 grobeton (temel altı) | X | X |  | X | X | X | X | X |  |
|  | 15.165.1003 | Çelik karkas (kolon, çatı kirişi, aşık, çapraz) | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.160.1003 | B420C nervürlü betonarme çeliği ø8 - ø12 | X | X |  | X | X | X | X | X |  |
|  | 15.160.1004 | B420C nervürlü betonarme çeliği ø14 - ø28 | X | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Zemin Kaplaması | 15.150.1005 | C 25/30 betonarme zemin döşemesi (15 cm) | X | X |  | X | X | X | X |  |  |
|  | 15.160.1002 | Q188 nervürlü çelik hasır | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TKDK-0177 | Duvar karosu ile döşeme kaplaması (hijyen bölmesi, ofis ve WC) |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Duvar Kaplaması | 15.225.1010 | 20 cm teçhizatsız gazbeton blok duvar (gazbeton tutkalı) | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.225.1410 | 20 cm teçhizatlı gazbeton lento ve yatay hatıl | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.275.1116 | 250 kg çimento dozlu kaba sıva — dış yüz | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.275.1117 | 200 kg çimento ve kireç karışımı kaba sıva — iç yüz | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.540.1606 | Silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.540.1537 | Su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.150.1005 | Brüt betonarme perde (kaplamasız) |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Tavan Kaplaması | TKDK-0042 | 6 cm poliüretan dolgulu sandviç panel (alttan görünür yüz) | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.150.1005 | C 25/30 betonarme üst döşeme |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Çatı İmalatları | TKDK-0042 | 6 cm poliüretan dolgulu ısı yalıtımlı sandviç çatı paneli |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.550.1202 | Lama ve profil demirden mahya, saçak ve köşe kapaması |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | TKDK-0115 | Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu ve ø100 iniş borusu |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Kapı Doğraması | TKDK-0151 | 5 cm poliüretan dolgulu ısı yalıtımlı kapı — servis kapısı 100/220 ve yükleme kapısı 300/300 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TKDK-0175 | PVC kaplamalı MDF presli iç kapı kanadı (hijyen bölmesi, ofis ve WC) |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Çit İmalatları | TKDK-0091 | Betonarme direkli galvanizli tel örgü çit (h = 1,50 m, göz 60x60 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

AÇIKLAMALAR

•  Mahal listesi, mimari projenin ekinde sunulmak üzere hazırlanmıştır; mahal kodları mimari plandaki blok ve hacim adlarıyla eşleşir.

•  Listede kullanılan poz numaraları metraj cetveli ve keşif özetiyle birebir aynıdır.

•  Kümes A ve B blok birebir özdeş olduğundan tek mahal sütununda gösterilmiştir.

•  Listedeki pozların tamamı birim fiyat kitaplarındandır: 15.xxx ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı, TKDK-xxxx ise TKDK 17.02.2026 Özel Poz Tablosu pozudur.

•  Gübre çukuru, ölü atma çukuru, foseptik ve depoların iç yüzeyleri kaplamasız brüt betonarmedir; su yalıtımı bu hesabın kapsamı dışında bırakılmıştır.