TEKNİK ŞARTNAME

PROJE ADI: MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI

YATIRIMIN YERİ: KOCAELİ İLİ KARAMÜRSEL İLÇESİ İNEBEYLİ MAHALLESİ ADA:138 PARSEL:17

| NO | MAKİNE ADI | TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yemleme Sistemi | Yem deposu kapasitesi 165-175 kg olmalıdır. Yem deposu malzemesi galvanizli sac veya paslanmaz olmalıdır. Yem deposu sayısı kümes başına 3 adet, toplam 6 adet olmalıdır. Yemlik motoru milli tip olmalıdır; motor adedi yem deposu sayısı kadar olmalıdır. Yemlik motor gücü belirtilmelidir. Yemlik hat sayısı kümes başına 3 adet, toplam 6 adet olmalıdır. Yemlik hat uzunluğu 76-80 m arasında olmalıdır; iki kümes için toplam yemleme hattı uzunluğu 460-470 m arasında olmalıdır. Yemleme hattı spiral tipte olmalı; yemlik borusu, yemlik tabağı, yay ve boru kelepçesinden oluşmalıdır. Yemlik tabağı malzemesi plastik olmalıdır. Yemlik tabağı adedi, çapı ve civciv kapasitesi belirtilmelidir. Her hattın sonunda yemlik hat sonu ünitesi bulunmalıdır. Her yemleme hattı için elektrik kutusu bulunmalıdır. Ara durdurucu var/yok belirtilmelidir. | SET | 6 |
| 2 | Sulama Sistemi | Sulama hat sayısı kümes başına 4 adet, toplam 8 adet olmalıdır. Her bir hattın uzunluğu 76-80 m arasında olmalıdır; iki kümes için toplam sulama hattı uzunluğu 615-630 m arasında olmalıdır. Sulama hat çapı belirtilmelidir. Nipel tipi 15'li (15 lt/saat debili) krom gövdeli olmalıdır. Nipel aralığı 19-21 cm arasında olmalıdır. Hat başına nipel sayısı 380-400 adet, kümes başına 1.540-1.580 adet olmalıdır. Nipel çanağı (damlalık) her nipelde bulunmalıdır. Boru birleşimleri muf ve muf teli ile yapılmalıdır. Regülatör sayısı kümes başına 4 adet, toplam 8 adet olmalıdır. Hat sonu ünitesi her sulama hattında bulunmalıdır. Medikatör grubu ve içeriği var/yok belirtilmelidir. Su deposu kapasitesi ve malzemesi belirtilmelidir. | SET | 8 |
| 3 | Yemlik ve Suluk Kaldırma Sistemi | Kaldırma sistemi; halat, ip, klemens, plastik makara, askı sacı ve bilyalı makaradan oluşmalıdır. Kaldırma halatı çapı 5-6 mm arasında olmalıdır. Halat ve ip uzunluğu kümes başına 620-640 m, toplam 1.240-1.280 m arasında olmalıdır. Yemlik motorlu kaldırma sistemi motor gücü 1,0-1,2 kW arasında olmalıdır. Suluk (nipel) motorlu kaldırma sistemi motor gücü 0,70-0,80 kW arasında olmalıdır. Kaldırma motorları çift redüktörlü ve frenli olmalıdır. Mafsal borusu çapı 50 mm olmalıdır. Yatak tipi UCP bilyalı olmalıdır. Her kaldırma motoru için kontrol panosu bulunmalıdır. Kaldırma motoru sayısı kümes başına yemlik için 1, suluk için 1 adet; toplam 4 adet olmalıdır. | SET | 2 |
| 4 | Tünel Havalandırma Fanı | Fan sayısı kümes başına 4 adet, toplam 8 adet olmalıdır. Fan boyutu; en 135-145 cm arasında olmalıdır, boy 135-145 cm arasında olmalıdır. Fan yüksekliği (gövde derinliği) belirtilmelidir. Fan kapasitesi 40.000-50.000 m3/h arasında olmalıdır. Fan motor gücü 1,0-1,5 kW arasında olmalıdır. Fan kanat malzemesi galvanizli veya paslanmaz olmalıdır. Fan panjuru yerçekimli (otomatik açılır) tipte olmalıdır. Fan gövdesi ve çerçevesi korozyona dayanıklı olmalıdır. | ADET | 8 |
| 5 | Klape (Hava Giriş) Sistemi | Klape malzemesi plastik olmalıdır. Klape sayısı kümes başına 40 adet, toplam 80 adet olmalıdır. Mekanik projede hesaplanan asgari ihtiyaç kümes başına 30 klapedir (30 x 1.750 = 52.500 m³/h > 46.717 m³/h); kurulacak sistem bu asgarinin üzerindedir. Klape makara sayısı 3 adet olmalıdır. Klape boyutu; en 55-60 cm arasında olmalıdır, boy 25-30 cm arasında olmalıdır. Klape davlumbazı sayısı klape sayısı kadar olmalıdır. Klape açma/kapama sistemi sayısı kümes başına 2 adet, toplam 4 adet olmalıdır. Klape açma/kapama sistemi halat uzunluğu belirtilmelidir. Klape açma/kapama sistemi kümes kontrol panosundan kumanda edilebilmelidir. | ADET | 80 |
| 6 | Soğutma Pedi Sistemi | Ped malzemesi belirtilmelidir. Ped bloğu boyutları; uzunluk 14,50-15,50 m arasında olmalıdır, yükseklik 1,45-1,55 m arasında olmalıdır, kalınlık 145-155 mm arasında olmalıdır. Bir kümes için toplam ped alanı 44-46 m2 arasında, iki kümes için toplam 88-92 m2 arasında olmalıdır. Kenar çerçeve malzemesi PVC olmalıdır. Sistem kendinden depolu (dahili devr-i daim) ve tüp tipinde olmalıdır. Kendinden devr-i daim boru çapı belirtilmelidir. Su pompası sistemle birlikte verilmelidir; pompa gücü ve debisi belirtilmelidir. Su deposu kapasitesi ve malzemesi belirtilmelidir. Ped kapağı boyutları; en 105-115 cm arasında olmalıdır, yükseklik 145-155 cm arasında olmalıdır. Ped kapağı sayısı kümes başına 20 adet, toplam 40 adet olmalıdır. Ped kapağı malzemesi belirtilmelidir. Ped kapağı açma sistemi sayısı kümes başına 2 adet, toplam 4 adet olmalıdır. | M2 | 90 |
| 7 | Silo Sistemi | Silo sayısı kümes başına 1 adet, toplam 2 adet olmalıdır. Silo kapasitesi 17-19 ton arasında olmalıdır. Silo malzemesi sıcak daldırma galvanizli sac olmalıdır. Silo alt grubu (konik alt huni, kapak, ayak ve merdiven) silo ile birlikte verilmelidir. Yükleme tipi aktarmalı olmalıdır. Yem nakil sistemi motor gücü belirtilmelidir. Yem nakil sistemi taşıma kapasitesi belirtilmelidir. Yem nakil sistemi hat uzunluğu ve boru çapı belirtilmelidir. Tartım ünitesi var/yok belirtilmelidir. | ADET | 2 |
| 8 | Kümes Kontrol Panosu | Pano sayısı kümes başına 1 adet, toplam 2 adet olmalıdır. Ekran 7 inç ve dokunmatik olmalıdır. Sıcaklık sensör sayısı 5-7 adet arasında olmalıdır. Nem sensör sayısı en az 1 adet olmalıdır. Karbondioksit (CO2) sensör sayısı en az 1 adet olmalıdır. Basınç (statik basınç) sensör sayısı en az 1 adet olmalıdır. Uzaktan erişim olmalıdır. Yedek alarm sistemi olmalıdır. Raporlama ve analiz sistemi olmalıdır. Yem tartım sistemi var/yok belirtilmelidir. Aydınlatma takip sistemi var/yok belirtilmelidir. PLC kontrol var/yok belirtilmelidir. Elektrik panosu kapasitesi; kümesteki fan, klape, yemleme, sulama ve soğutma pedi sistemini çalıştırmaya yeterli olmalıdır. | ADET | 2 |