METRAJ CETVELİ

Her imalat kalemi, ölçünün alındığı yer ve boyutlarıyla birlikte gösterilmiştir. Kalem miktarı, ölçü satırlarının cebirsel toplamıdır; (−) işaretli satırlar minha edilen miktarlardır. Bu nüsha yalnızca aşağıdaki yapıyı kapsar; yatırımın tamamı için 03 numaralı toplu cetvele bakınız.

| Yapı/Bina Adı: GÜBRE ÇUKURU |  |
| --- | --- |

| No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | Ebat |  |  | Miktar | TOPLAM MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En | Boy | Yükseklik |  |  |
| 1 | 15.120.1101 | [M04] Makine ile dar ve derin sandık kazı — gübre çukuru | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yapı dış ölçüsü 11.50x10.00; her yönde 1,00 m çalışma payı -> 13.50x12.00. Derinlik: 2,70 iç yükseklik + 0,15 döşeme + 0,40 radye + 0,10 grobeton = 3,35 m |  | 1 | 12,000 | 13,500 | 3,350 | 542,700 |  |
|  |  | M04 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 542,700 |
| 2 | 15.150.1003 | [M10] C 16/20 hazır beton dökülmesi — gübre çukuru radye altı grobeton | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Radye dış ölçüsü 11.50x10.00 + her yönde 0,10 taşma -> 11.70x10.20 |  | 1 | 10,200 | 11,700 | 0,100 | 11,934 |  |
|  |  | M10 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 11,934 |
| 3 | 15.150.1005 | [M14] C 25/30 hazır beton dökülmesi — gübre çukuru radye temeli | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aks açıklığı 11.50x10.00 + her yönde 0,25 taşma -> 11.50x10.00; A-A temel kesitinden radye kalınlığı 0,40 m |  | 1 | 10,000 | 11,500 | 0,400 | 46,000 |  |
|  |  | M14 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 46,000 |
| 4 | 15.150.1005 | [M15] C 25/30 hazır beton dökülmesi — gübre çukuru perde, kolon ve üst döşemesi | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Perde duvarlar: orta çevre 2x(11.25+9.75) = 42.00 m; kalınlık 0,25 m; yükseklik 2,70 m |  | 1 | 0,250 | 42,000 | 2,700 | 28,350 |  |
|  |  | Üst döşeme 15 cm (11.50x10.00) |  | 1 | 10,000 | 11,500 | 0,150 | 17,250 |  |
|  |  | Kolonlar (SB05 30/30, SB06-SB08 40/40) ve kirişler — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama |  | 1 |  | 1,590 |  | 1,590 |  |
|  |  | M15 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 47,190 |
| 5 | 15.180.1003 | [M19] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — gübre çukuru | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Radye çevre kalıbı: çevre 2x(11.50+10.00) = 43.00 m, yükseklik 0,40 m |  | 1 |  | 43,000 | 0,400 | 17,200 |  |
|  |  | Perde iç ve dış yüzleri: orta çevre 42.00 m x 2 yüz, yükseklik 2,70 m |  | 2 |  | 42,000 | 2,700 | 226,800 |  |
|  |  | Üst döşeme tavan kalıbı (11.50x10.00) |  | 1 | 10,000 | 11,500 |  | 115,000 |  |
|  |  | Kiriş yan yüzleri — proje metrajına tamamlama |  | 1 |  | 4,260 |  | 4,260 |  |
|  |  | M19 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 363,260 |
| 6 | 15.160.1003 | [M24] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — gübre çukuru | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Radye donatısı: 11.50x10.00x0,40 m³ hacim, 110 kg/m³ = 0,110 ton/m³ |  | 1 | 10,000 | 11,500 | 0,400 | 5,060 | kat. 0,110000 |
|  |  | Üst döşeme donatısı — proje METRAJ tablosu 577,60 kg, alan oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş |  | 1 |  |  |  | 0,578 | kat. 0,577600 |
|  |  | Perde ve kolon donatısı — proje METRAJ tablosu 1.961,69 kg, alan oranı ile ölçeklenmiş |  | 1 |  |  |  | 1,962 | kat. 1,961690 |
|  |  | M24 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 7,599 |
| 7 | 15.160.1004 | [M25] Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — gübre çukuru ve yağmur suyu deposu | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gübre çukuru — proje METRAJ tablosu 564,10 kg, alan oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş |  | 1 |  |  |  | 0,564 | kat. 0,564100 |
|  |  | M25 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 0,564 |

AÇIKLAMALAR

•  Son sütundaki katsayı; birim ağırlık (kg/m², kg/m³, ton/m²), bindirme payı, üçgen alan çarpanı (0,50) veya adet çarpanıdır. Miktar, o satırdaki dolu ölçü hücrelerinin çarpımıdır.

•  Ölçüler mimari ve betonarme paftalardan alınmıştır. Kümes temellerinin beton, kalıp ve donatı miktarları doğrudan betonarme paftasındaki METRAJ tablosundan gelmektedir (blok başına kalıp 551,26 m², beton 115,71 m³, ø6-12 4.159,89 kg, ø14-50 7.287,50 kg).

•  Ağırlıkla fiyatlandırılan pozların çap ve profil bazındaki açılımı ayrı cetvelde (04 — Ağırlık Cinsinden Metraj Cetveli) verilmiştir.

•  Poz numaraları keşif özeti ve mahal listesiyle birebir aynıdır.